IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN AUTO DOSING PADA TANAMAN HIDROPONIK BERBASIS IOT MENGGUNAKAN ESP32

Tugas Akhir

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat

Memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Teknik Informatika

Diajukan Oleh:

NAMA    :  ARIF BUDI LAKSONO

NIM        :  22103041061

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

2026

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN

“Implementasi Sistem Monitoring dan Auto Dosing pada Tanaman Hidroponik Berbasis IoT Menggunakan ESP32”

Telah diperiksa, disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Seminar Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Hari		:

Tanggal	:

| Pembimbing 1 Nama Pembimbing 1 NIDN | Pembimbing 2 Nama Pembimbing 2 NIDN |
| --- | --- |

HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR

Nama Mahasiswa	: Arif Budi Laksono

NIM			: 22103041061

Judul TA		: Implementasi Sistem Monitoring dan Auto Dosing pada Tanaman Hidroponik Berbasis IoT Menggunakan ESP32

Tanggal Seminar	:

Telah dipertahankan dan direvisi di depan Dewan Penguji Seminar Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

- Penguji 1

Nama		:

NIDN		:

Tanda Tangan	:

- Penguji 2

Nama		:

NIDN		:

Tanda Tangan	:

|  | Semarang, 2026 Mengetahui, Ketua Program Studi Teknik Informatika Ir. Fandy Indra Pratama, S.Kom., M.Kom. NPP/NIP.05.18.1.0495 |
| --- | --- |

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Nama Mahasiswa	: Arif Budi Laksono

NIM			: 22103041061

Judul TA		: Implementasi Sistem Monitoring dan Auto Dosing pada Tanaman Hidroponik Berbasis IoT Menggunakan ESP32

Tanggal Ujian	:

Telah dipertahankan, direvisi, dan dinyatakan LULUS di depan Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

- Penguji 1

Nama		:

NIDN		:

Tanda Tangan	:

- Penguji 2

Nama		:

NIDN		:

Tanda Tangan	:

- Penguji 3

Nama		:

NIDN		:

Tanda Tangan	:

|  | Semarang, 2026 Mengetahui, Ketua Program Studi Teknik Informatika Ir. Fandy Indra Pratama, S.Kom., M.Kom. NPP/NIP.05.18.1.0495 |
| --- | --- |

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		: Arif Budi Laksono

NIM		: 22103041061

Program Studi	: Teknik Informatika

Menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini tidak merupakan jiplakan dan juga bukan dari karya orang lain.

|  | Semarang, 2026 Yang Menyatakan, Arif Budi Laksono NIM. |
| --- | --- |

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR NOTASI

INTISARI

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Krisis pangan global yang terjadi secara berulang dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa sistem pangan dunia tengah menghadapi tekanan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Tekanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, dinamika konflik geopolitik, serta ketidakstabilan pasar komoditas. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada skala global, tetapi juga memengaruhi sektor pertanian di Indonesia, khususnya dalam hal produktivitas, distribusi, dan ketahanan pangan nasional. Mariyanto (2025) menyatakan bahwa kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kerawanan pangan, khususnya di negara-negara berkembang yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penyedia pangan.

Salah satu faktor yang turut memperburuk kondisi tersebut adalah laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat disertai pesatnya urbanisasi. World Bank (2018) melaporkan bahwa pada tahun 2017 sebesar 54,73% populasi dunia telah tinggal di kawasan perkotaan, dan angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga mencapai 70% pada tahun 2050. Dengan jumlah penduduk dunia yang diperkirakan mencapai 10 miliar jiwa pada periode yang sama, sekitar tujuh miliar jiwa di antaranya diprediksi akan menjadi penduduk perkotaan (Arifien, 2023). Peningkatan urbanisasi ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, infrastruktur, dan kegiatan industri, sehingga ketersediaan lahan pertanian produktif semakin berkurang secara signifikan.

Di samping persoalan lahan, sektor pertanian juga menghadapi tantangan serius dari sisi sumber daya manusia, yaitu fenomena penuaan petani (aging farmer). Berdasarkan hasil Sensus Pertanian oleh Badan Pusat Statistik (2023), petani usia tua di Indonesia mencapai sekitar 39,35% dari total petani, sedangkan petani muda berusia 19–39 tahun hanya sekitar 21,93%. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam regenerasi tenaga kerja pertanian (Noor, 2024). Lebih lanjut, data BPS juga mencatat bahwa jumlah unit usaha pertanian mengalami penurunan sekitar 7,42% dalam periode 2013 hingga 2023, yang mengindikasikan bahwa sektor ini semakin kehilangan tenaga kerja aktif dari kalangan usia produktif (Dwina et al., 2022). Generasi muda cenderung menganggap pertanian sebagai pekerjaan yang berat, bergantung pada kondisi alam, serta memiliki tingkat risiko tinggi dengan pendapatan yang relatif tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif yang mampu menjawab tantangan keterbatasan lahan sekaligus menarik minat generasi muda untuk kembali terlibat dalam pertanian.

Salah satu solusi yang dipandang relevan adalah penerapan sistem hidroponik dengan teknik Deep Flow Technique (DFT), yaitu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah di mana larutan nutrisi disirkulasikan secara terus-menerus melalui pipa dengan kedalaman genangan 3–5 cm. Sistem DFT memungkinkan pemanfaatan ruang yang lebih efisien, bahkan pada lahan terbatas di lingkungan perkotaan sekalipun (Dance Tangkesalu et al., 2020), sekaligus memberikan suplai nutrisi yang lebih konsisten dibandingkan sistem statis karena larutan terus bergerak dan teroksigenasi oleh aliran sirkulasi. Dalam sistem hidroponik DFT, terdapat beberapa parameter kualitas larutan yang harus dijaga secara konsisten, seperti kadar nutrisi (Total Dissolved Solids/TDS), suhu air, dan tingkat keasaman larutan (Rouhillah et al., 2022).

Di antara berbagai parameter tersebut, pH (potential of hydrogen) merupakan salah satu parameter yang menjadi penyebab kegagalan budidaya hidroponik. Kadar pH nutrisi hidroponik berpengaruh langsung terhadap daya serap unsur hara ke akar tanaman, dengan rentang ideal berkisar antara 5,5 hingga 6,5 (Pancawti dan Yulianto 2016). Apabila pH berada di bawah rentang tersebut, larutan akan bersifat terlalu asam sehingga mikro nutrisi diserap dalam tingkat yang berpotensi beracun bagi tanaman. Sebaliknya, apabila pH terlalu basa, unsur hara makro seperti kalsium dan fosfor menjadi sulit diserap oleh akar, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat bahkan dapat mengakibatkan kematian tanaman (Safiroh W.P. et al., 2022). Lebih jauh, kondisi pH yang tidak stabil pada kisaran 3–5 dengan suhu di atas 26°C juga berpotensi memicu tumbuhnya jamur dan membusuknya akar tanaman. pH dipilih sebagai fokus utama dalam penelitian ini karena sifatnya yang dinamis dapat berubah sewaktu-waktu akibat proses fotosintesis, respirasi tanaman, maupun aktivitas mikroorganisme dalam larutan, sehingga memerlukan pemantauan dan pengendalian yang bersifat kontinu dan otomatis.

Dalam praktiknya, proses monitoring dan pengendalian pH pada sistem hidroponik masih banyak dilakukan secara manual, sehingga memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi waktu dan konsistensi pengukuran (Calibra et al., 2021). Pemantauan manual menuntut pengawasan yang terus-menerus setiap hari, yang tidak hanya menyita waktu tetapi juga sangat bergantung pada ketelitian operator. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu melakukan pemantauan sekaligus pengendalian dosis larutan secara otomatis. Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memberikan peluang besar dalam menjawab permasalahan tersebut. IoT memungkinkan integrasi antara sensor, perangkat pengendali, dan sistem komunikasi berbasis internet, sehingga proses monitoring dan pengendalian dapat dilakukan secara real-time dan dari jarak jauh. Penerapan IoT telah terbukti dimanfaatkan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, keamanan, hingga pertanian seperti sistem otomatisasi nutrisi dan kontrol penyiraman tanaman (Marisa et al., 2021; Darmawan et al., 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai sistem kendali pH otomatis pada hidroponik umumnya menggunakan metode kontrol berbasis ambang batas (threshold on/off) dengan durasi pompa yang bersifat tetap. Pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu ketidakmampuan sistem untuk menyesuaikan volume dosing dengan besarnya deviasi pH yang terjadi secara nyata. Akibatnya, sistem cenderung melakukan banyak siklus dosing berulang atau berisiko memberikan larutan yang berlebihan (overdosis) ketika deviasi pH cukup besar. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih presisi, yaitu Proportional Dosing Berbasis Kalkulasi Dinamis, di mana durasi aktif pompa dihitung secara otomatis berdasarkan laju perubahan pH aktual yang diukur melalui proses sampling singkat, kemudian diproportionalkan terhadap besarnya deviasi yang perlu dikoreksi.

Dalam penelitian ini, ESP32 dipilih sebagai mikrokontroler utama karena keunggulannya yang telah terbukti dalam berbagai implementasi IoT, yaitu prosesor dual-core 32-bit hingga 240 MHz, modul WiFi dan Bluetooth terintegrasi, serta 18 pin ADC 12-bit yang memadai untuk pembacaan sensor analog secara akurat (Widyatmika et al., 2021). Sistem dirancang dengan dua fungsi utama: pertama, mengendalikan nilai pH larutan nutrisi secara otomatis melalui mekanisme auto dosing proportional menggunakan pompa dosing peristaltik yang dikendalikan modul relay; kedua, memantau kadar nutrisi larutan melalui sensor TDS sebagai informasi pendukung. Sistem ini juga dilengkapi dengan dashboard web yang dikembangkan secara mandiri menggunakan ESP32 Web Server sehingga dapat diakses secara real-time tanpa bergantung pada platform IoT pihak ketiga.

- Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

    - Bagaimana merancang sistem monitoring pH dan TDS larutan nutrisi pada tanaman hidroponik berbasis IoT menggunakan ESP32 secara real-time?

    - Bagaimana mengimplementasikan sistem auto dosing yang mampu mengendalikan pH larutan nutrisi secara otomatis berdasarkan nilai ambang batas (threshold) menggunakan pompa dosing peristaltik?

    - Bagaimana mengintegrasikan sistem monitoring pH dan TDS serta auto dosing pH ke dalam dashboard web yang dikembangkan secara mandiri sehingga dapat diakses oleh pengguna dari jarak jauh secara real-time?

- Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan Batasan-batasan masalah. Menurut latar belakang dan identifikasi masalah, Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

    - Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi sistem monitoring dan auto dosing pada sistem hidroponik. Analisis terhadap pertumbuhan dan hasil panen tanaman secara spesifik tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

    - Sistem hidroponik yang digunakan adalah teknik DFT (Deep Flow Technique) dengan 10 titik netpot pada satu jalur pipa PVC 3 inch.

    - Sistem menggunakan dua parameter utama dalam pemantauan larutan nutrisi, yaitu pH dan TDS. Parameter pH dikendalikan secara otomatis melalui mekanisme auto dosing, sedangkan parameter TDS hanya berfungsi sebagai parameter monitoring pendukung untuk memberikan informasi kondisi konsentrasi nutrisi larutan secara real-time kepada pengguna. Sistem tidak melakukan penambahan nutrisi secara otomatis berdasarkan nilai TDS.

    - Mikrokontroler yang digunakan adalah ESP32 sebagai pusat pengolah data dan pengendali sistem, dengan komponen pendukung:

- Sensor pH Meter Module PH-4502C untuk mengukur nilai pH larutan nutrisi.

- Sensor TDS SEN-0244 untuk mengukur konsentrasi total padatan terlarut (TDS) larutan nutrisi.

- Modul Relay 2-Channel sebagai pengendali aktuator pompa dosing.

- LCD 16x2 dengan antarmuka I2C untuk menampilkan data sensor secara lokal.

- Pompa Dosing 12V (pompa peristaltik) sebagai aktuator pemberi larutan pH Up dan pH Down.

- Power Supply 12V dan modul Step-Down DC to DC sebagai sistem catu daya.

- PCB (Printed Circuit Board) sebagai media perakitan komponen secara permanen.

    - Sistem pengendalian pH dilakukan secara otomatis berdasarkan nilai ambang batas (threshold) yang telah ditentukan, menggunakan dua buah pompa dosing untuk larutan pH Up dan pH Down.

    - Sistem monitoring dikembangkan menggunakan aplikasi web yang dirancang secara mandiri dan dapat diakses melalui smartphone maupun komputer secara real-time.

    - Pengujian sistem dilakukan pada skala laboratorium dengan volume tandon 20–30 liter.

- Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

    - Merancang dan membangun sistem monitoring pH dan TDS larutan nutrisi secara real-time pada sistem hidroponik berbasis IoT menggunakan mikrokontroler ESP32.

    - Mengimplementasikan sistem auto dosing yang mampu mengendalikan pH larutan nutrisi secara otomatis melalui pompa dosing peristaltik yang dikendalikan oleh modul relay berdasarkan nilai ambang batas yang telah ditetapkan, di mana durasi aktivasi pompa dihitung secara otomatis berdasarkan laju perubahan pH aktual hasil sampling 1 detik dan besarnya deviasi pH terhadap setpoint, dilengkapi mekanisme cooldown untuk mencegah overdosis larutan.

    - Mengintegrasikan sistem monitoring dan auto dosing ke dalam dashboard web yang dikembangkan secara mandiri menggunakan ESP32 Web Server, sehingga pengguna dapat memantau kondisi larutan nutrisi hidroponik DFT secara real-time dari jarak jauh tanpa bergantung pada platform IoT pihak ketiga.

- Manfaat Penelitian

  - Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang IoT dan sistem kendali otomatis pada pertanian modern, khususnya dalam hal implementasi metode Proportional Dosing Berbasis Kalkulasi Dinamis sebagai alternatif yang lebih presisi dibandingkan metode threshold on/off konvensional pada sistem auto dosing pH hidroponik DFT.

- Manfaat Praktis

    - Bagi Petani Hidroponik: Membantu petani dalam memantau dua parameter kualitas larutan nutrisi yang penting, yaitu pH dan TDS, sekaligus mengendalikan pH secara otomatis tanpa harus melakukan pemantauan manual setiap saat. Dengan informasi TDS yang tersedia secara real-time, petani dapat mengetahui kapan larutan nutrisi perlu ditambah atau diganti, sehingga pengelolaan tanaman menjadi lebih efisien dan berbasis data.

    - Bagi Peneliti: Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan IoT, integrasi multi-sensor, pemrograman mikrokontroler ESP32, dan pengembangan aplikasi web dalam bidang pertanian modern.

    - Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi dalam pertanian, khususnya dalam mendukung terciptanya sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat precision agriculture.

BAB II

LANDASAN TEORI

- Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memerlukan referensi dari studi-studi terkait sebelumnya guna memastikan orisinalitas dan menghindari terjadinya duplikasi maupun plagiarisme. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan pembanding dan dasar pijakan dalam pengembangan sistem yang diusulkan. Selain itu, dengan menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi perbedaan, kesenjangan (research gap), serta kontribusi baru yang dapat diberikan oleh penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, bagian tinjauan pustaka ini memuat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan rujukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calibra et al. (2021) | Pengendalian Kualitas Air untuk Tanaman Hidroponik Menggunakan Raspberry Pi dan Arduino Uno | Sistem berhasil memantau dan mengendalikan pH, suhu, dan TDS secara otomatis menggunakan Raspberry Pi dan Arduino Uno. Notifikasi dikirim ke pengguna ketika nilai parameter melebihi ambang batas. | Persamaan terletak pada parameter yang dipantau yaitu pH dan penggunaan sistem pengendalian otomatis. | Perbedaan terletak pada mikrokontroler yang digunakan yaitu Raspberry Pi dan Arduino Uno, serta tidak menggunakan pompa dosing peristaltik berbasis relay. |
| 2 | Marisa et al. (2021) | Otomatisasi Sistem Pengendalian dan Pemantauan Kadar Nutrisi Air menggunakan Teknologi NodeMCU ESP8266 pada Tanaman Hidroponik | Sistem menggunakan NodeMCU ESP8266 dan sensor TDS untuk mengatur PPM air secara otomatis (560–840 PPM untuk selada). Hasil ditampilkan melalui web pada Thingsboard. | Persamaan terletak pada penggunaan sensor TDS untuk pemantauan konsentrasi nutrisi larutan dan konsep otomatisasi pengendalian larutan | Perbedaan terletak pada mikrokontroler yang digunakan yaitu ESP8266, platform Thingsboard, serta tidak memiliki fitur auto dosing pH khusus berbasis pompa peristaltik. |
| 3 | Rouhillah et al. (2022) | Kontrol Nutrisi Tanaman Hidroponik Berbasis Monitoring Internet of Things | Sistem kontrol nutrisi otomatis berbasis IoT menggunakan sensor TDS dengan akurasi 94,254%. Data dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi Android. | Persamaan terletak pada konsep monitoring berbasis IoT dan penggunaan sensor TDS. | Perbedaan terletak pada mikrokontroler ESP8266, fokus hanya pada nutrisi (TDS) dan tidak mencakup auto dosing pH up/pH down. |
| 4 | Devita et al. (2024) | Rancang Bangun Sistem Pengontrol dan Monitoring pH Air Hidroponik Menggunakan Aplikasi Blynk | Sistem otomatis berbasis ESP32 dan aplikasi Blynk untuk mengontrol dan memantau pH air. Akurasi baik dengan rata-rata error -2,33% dan dapat dipantau dari jarak jauh. | Persamaan terletak pada penggunaan mikrokontroler ESP32, sensor pH, dan jenis hidroponik Deep Water Culture (DWC). | Perbedaan terletak pada platform Blynk, tidak menggunakan aplikasi web mandiri, dan tidak memiliki fitur auto dosing berbasis threshold dengan dual pompa. |
| 5 | Tiara et al. (2024) | Sistem Smart Plant Monitoring pada Hidroponik Melon Berbasis Internet of Things | Sistem IoT berbasis Arduino Nano, Arduino Mega, dan ESP8266 berhasil mengintegrasikan berbagai sensor ke platform Blynk dan Google Spreadsheet untuk pemantauan real-time. | Persamaan terletak pada penggunaan sensor pH dan TDS serta konsep monitoring jarak jauh berbasis IoT. | Perbedaan terletak pada mikrokontroler yang digunakan (Arduino Nano/Mega dan ESP8266), platform Blynk, dan tidak memiliki mekanisme auto dosing pH otomatis. |
| 6 | Safiroh et al. (2022) | Sistem Monitoring dan Pengendalian pH Larutan Nutrisi pada Budidaya Hidroponik | Sistem mampu memantau dan mengendalikan pH larutan nutrisi menggunakan NodeMCU secara otomatis dengan akurasi pengukuran sensor yang cukup baik. | Persamaan terletak pada fokus pengendalian pH larutan nutrisi secara otomatis. | Perbedaan terletak pada penggunaan NodeMCU sebagai mikrokontroler utama dan tidak mengintegrasikan aplikasi web yang dikembangkan secara mandiri. |
| 7 | Darmawan et al. (2022) | Smart Garden Sebagai Implementasi Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Berbasis Teknologi Cerdas | Sistem Smart Garden mengintegrasikan berbagai sensor untuk monitoring suhu, kelembaban, dan penyiraman otomatis berbasis IoT dengan antarmuka web. | Persamaan terletak pada konsep monitoring berbasis IoT dan pengendalian aktuator secara otomatis. | Perbedaan terletak pada objek penelitian (tanaman konvensional, bukan hidroponik), parameter yang dipantau berbeda, dan tidak menggunakan pompa dosing pH. |

Berdasarkan tinjauan terhadap tujuh penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, teridentifikasi beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar pengembangan sistem ini. Sebagian besar penelitian yang ada hanya berfokus pada satu parameter kualitas larutan, baik pH saja maupun TDS saja, tanpa mengintegrasikan keduanya dalam satu sistem yang kohesif. Penelitian yang memantau TDS umumnya tidak dilengkapi dengan mekanisme auto dosing pH berbasis threshold menggunakan dual pompa peristaltik, dan sebaliknya. Di sisi lain, penelitian yang memiliki fitur auto dosing pH cenderung menggunakan platform IoT pihak ketiga seperti Blynk yang memiliki keterbatasan kustomisasi, bukan aplikasi web yang dikembangkan secara mandiri.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan: (1) monitoring pH real-time dengan pengendalian otomatis berbasis threshold dan dual pompa peristaltik, (2) monitoring TDS sebagai parameter pendukung yang memberikan informasi kondisi konsentrasi nutrisi larutan secara real-time, serta (3) antarmuka dashboard web yang dikembangkan secara mandiri menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama. Kombinasi ketiga aspek ini dalam satu sistem IoT terintegrasi menjadi kontribusi utama penelitian ini.

  - Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan konsep, teori, dan referensi ilmiah yang mendasari jalannya penelitian. Bagian ini memuat penjelasan mengenai komponen-komponen utama yang digunakan dalam perancangan dan implementasi sistem monitoring dan auto dosing pH larutan nutrisi pada tanaman hidroponik berbasis IoT.

2.2.1 Hidroponik

Hidroponik merupakan metode budidaya tanaman modern yang tidak menggunakan tanah sebagai media tumbuh, melainkan mengandalkan larutan air yang telah diperkaya dengan unsur hara sebagai sumber nutrisi langsung bagi tanaman. Berbeda dengan pertanian konvensional yang bergantung pada kemampuan tanah dalam menyimpan dan menyalurkan nutrisi, sistem hidroponik menempatkan air sebagai medium utama sekaligus pelarut nutrisi yang diserap langsung oleh akar tanaman (Roidah, 2014). Pendekatan ini terbukti lebih hemat air dibandingkan pertanian berbasis tanah karena larutan nutrisi dapat disirkulasikan secara tertutup sehingga meminimalkan pemborosan (Rosliani & Sumarni, 2021). Keunggulan efisiensi tersebut menjadikan hidroponik sangat relevan untuk diterapkan di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya air.

Prinsip dasar hidroponik bertumpu pada pemenuhan kebutuhan esensial tanaman secara terukur dan terkontrol. Dalam sistem ini, media tanam inert seperti rockwool, perlite, atau expanded clay berfungsi sebagai penopang fisik tanaman, sementara larutan nutrisi yang mengalir di sekitar zona perakaran menjadi sumber utama suplai unsur hara (Waluyo et al., 2021). Agar tanaman dapat tumbuh secara optimal, terdapat sejumlah parameter lingkungan yang harus dijaga secara konsisten, meliputi sirkulasi dan suhu larutan, intensitas cahaya, kelembapan udara, tingkat keasaman larutan (pH), serta konsentrasi nutrisi terlarut yang biasa diukur dalam satuan ppm atau TDS (Total Dissolved Solids) (Rouhillah et al., 2022).

budidaya tanaman dalam sistem hidroponik sangat ditentukan oleh kualitas air yang digunakan sebagai media larutan nutrisi. Terdapat beberapa parameter kualitas air yang perlu diperhatikan secara seksama, antara lain:

    - Kandungan Mineral Awal Air

Air yang digunakan sebagai bahan dasar larutan nutrisi sebaiknya memiliki kandungan mineral terlarut yang rendah agar tidak mengganggu komposisi nutrisi yang telah diformulasikan. Air tanah di Indonesia umumnya mengandung mineral terlarut berkisar antara 150 hingga 250 ppm, sedangkan air PDAM dapat mencapai lebih dari 250 ppm (Susilawati, 2019). Kandungan mineral awal yang terlalu tinggi berpotensi mengganggu kemampuan akar dalam menyerap nutrisi secara optimal karena terjadi persaingan ion di zona perakaran.

    - Kadar TDS (Total Dissolved Solids)

TDS mengukur total konsentrasi semua zat terlarut dalam larutan, termasuk ion mineral, garam, dan senyawa organik, yang dinyatakan dalam satuan ppm (Rouhillah et al., 2022). Dalam konteks hidroponik, nilai TDS larutan nutrisi mencerminkan seberapa banyak unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Air sumber yang baik untuk hidroponik idealnya memiliki TDS awal mendekati 0–50 ppm sebelum ditambahkan larutan nutrisi, agar formulasi nutrisi yang diberikan tidak terdistorsi oleh kandungan mineral bawaan air. Setelah penambahan nutrisi, nilai TDS larutan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap jenis tanaman. Sebagai acuan, tanaman selada membutuhkan TDS larutan pada kisaran 560–840 ppm, sedangkan tanaman yang lebih besar seperti tomat dapat membutuhkan hingga 1.400–3.500 ppm (Susilawati, 2019).

    - Suplai Oksigen Terlarut

Akar tanaman membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi aerobik yang mendukung penyerapan nutrisi secara aktif. Pada sistem DWC dengan volume larutan yang besar, kandungan oksigen terlarut dapat berkurang dengan cepat sehingga aerasi aktif menjadi keharusan. Pompa aerator yang terhubung ke air stone menghasilkan gelembung-gelembung udara halus yang meningkatkan luas kontak antara udara dan larutan, sehingga kadar oksigen terlarut dalam larutan nutrisi tetap terjaga pada level yang mencukupi bagi kesehatan akar (Halauddin et al., 2018).

    - Nilai pH Larutan

Nilai pH merupakan parameter yang paling langsung memengaruhi kemampuan akar tanaman dalam menyerap unsur hara dari larutan nutrisi. Pada rentang pH yang tidak optimal, sebagian besar unsur hara—meskipun tersedia dalam larutan—tidak dapat diserap secara efektif karena terjadinya presipitasi atau perubahan bentuk ion. Secara umum, tanaman hidroponik menghendaki nilai pH larutan dalam kisaran 5,5 hingga 7,5 (Pancawati & Yulianto, 2016). Nilai pH di bawah 5,0 menyebabkan kondisi terlalu asam yang dapat merusak sel-sel akar dan meningkatkan ketersediaan ion logam berat ke level toksik, sedangkan pH di atas 7,5 menyebabkan pengendapan unsur hara makro seperti kalsium, magnesium, dan fosfor sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman.

Tabel 2.2 dan 2.3 berikut menyajikan rentang nilai pH dan TDS yang direkomendasikan untuk berbagai jenis tanaman sayuran daun dan sayuran buah dalam sistem hidroponik sebagai acuan dalam pengelolaan larutan nutrisi.

Tabel 2.2 Nilai pH dan PPM Tanaman Sayuran Daun (Susilawati, 2019).

| Nama Tanaman Sayuran Daun | pH | PPM |
| --- | --- | --- |
| Asparagus | 6,0 – 6,8 | 980 – 1.200 |
| Bayam | 6,0 – 7,0 | 1.260 – 1.610 |
| Brokoli | 6,0 – 6,8 | 1.960 – 2.450 |
| Kailan | 5,5 – 6,5 | 1.050 – 1.400 |
| Kangkung | 5,5 – 6,5 | 1.050 – 1.400 |
| Kubis | 6,5 – 7,0 | 1.750 – 2.100 |
| Pakcoy | 7,0 | 1.050 – 1.400 |
| Sawi Manis | 5,5 – 6,5 | 1.050 – 1.400 |
| Sawi Pahit | 6,0 – 6,5 | 840 – 1.680 |
| Seledri | 6,5 | 1.260 – 1.680 |
| Selada | 6,0 – 7,0 | 560 – 840 |

Tabel 2.3 Nilai pH dan PPM Tanaman Sayuran Buah (Susilawati, 2019).

| Nama Tanaman Sayuran Buah | pH | PPM |
| --- | --- | --- |
| Terong | 6,0 | 1.750 – 2.450 |
| Tomat | 6,0 – 6,5 | 1.400 – 3.500 |
| Cabai | 6,0 – 6,5 | 1.260 – 1.540 |
| Kacang Polong | 6,0 – 7,0 | 980 – 1.260 |
| Okra | 6,5 | 1.400 – 1.680 |
| Timun | 5,5 | 1.190 – 1.750 |
| Timun Jepang | 6,0 | 1.260 – 1.680 |

2.2.2 Deep Flow Technique (DFT)

Deep Flow Technique (DFT) merupakan salah satu teknik budidaya hidroponik yang bekerja dengan cara mengalirkan larutan nutrisi secara terus-menerus di dalam saluran tanam dengan kedalaman aliran berkisar antara 4 hingga 6 cm. Berbeda dengan teknik NFT yang hanya mengalirkan lapisan tipis larutan, pada teknik DFT akar tanaman terendam sebagian besar di dalam aliran larutan nutrisi tersebut secara kontinu. Larutan dialirkan dari reservoir menuju saluran tanam menggunakan pompa air, kemudian kembali ke reservoir untuk disirkulasikan ulang, sehingga tanaman mendapatkan pasokan air dan unsur hara secara terus-menerus (Roidah, 2014).

Tanaman pada sistem DFT ditempatkan menggunakan net pot yang dipasang pada lubang-lubang di atas pipa atau papan tanam, dengan posisi akar menjuntai langsung ke dalam aliran larutan nutrisi di bawahnya. Kedalaman aliran yang relatif lebih besar pada sistem DFT memberikan keuntungan berupa cadangan larutan yang cukup di sekitar zona perakaran, sehingga tanaman tetap dapat menyerap nutrisi meskipun terjadi gangguan sementara pada sistem pompa (Halauddin et al., 2018). Untuk menjaga kadar oksigen terlarut dalam larutan tetap mencukupi, sistem DFT umumnya dilengkapi dengan aerator, mengingat volume larutan yang besar berpotensi mengurangi ketersediaan oksigen apabila tidak diaerasi secara aktif.

Teknik DFT dinilai cocok untuk budidaya berbagai jenis tanaman berdaun pendek seperti selada, kangkung, pakcoy, dan bayam. Stabilitas kondisi larutan nutrisi yang lebih terjaga akibat volume larutan yang besar menjadi salah satu keunggulan teknik ini dibandingkan teknik hidroponik lainnya, karena perubahan nilai pH maupun konsentrasi nutrisi berlangsung lebih lambat dan lebih mudah dikendalikan (Saputro, 2025). Kondisi ini sangat menguntungkan dalam penelitian ini, karena seluruh larutan nutrisi tersentralisasi dalam satu reservoir sehingga proses pemantauan dan pengendalian parameter pH menggunakan sistem auto dosing berbasis IoT dapat dilakukan secara efektif pada satu titik pengukuran yang merepresentasikan keseluruhan kondisi larutan dalam sistem.

2.2.3 Rockwool sebagai Media Tanam Hidroponik

Rockwool merupakan salah satu media tanam yang paling banyak digunakan dalam sistem budidaya hidroponik, termasuk pada teknik Deep Flow Technique (DFT). Media tanam ini terbuat dari bahan mineral alami berupa batuan basalt dan batu kapur yang dipanaskan hingga suhu sangat tinggi kemudian dipintal menjadi serat-serat halus menyerupai wol, sehingga menghasilkan material berpori dengan struktur yang ringan namun memiliki kemampuan menyerap dan menahan air yang sangat baik (Prihmantoro & Indriani, 2014). Rockwool tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari lembaran besar yang dapat dipotong sesuai kebutuhan hingga blok-blok kecil berukuran tertentu yang langsung dapat digunakan sebagai media semai maupun media tanam.

Keunggulan utama rockwool sebagai media tanam hidroponik terletak pada karakteristik fisiknya yang unik. Rockwool mampu menahan air hingga 80% dari volumenya sekaligus mempertahankan sekitar 20% ruang pori yang terisi udara, sehingga keseimbangan antara ketersediaan air dan aerasi di zona perakaran dapat terjaga dengan baik (Susilawati, 2019). Selain itu, rockwool bersifat steril secara biologis karena proses pembuatannya yang melibatkan suhu tinggi, sehingga risiko kontaminasi oleh patogen tanah maupun jamur dapat diminimalkan. Sifat inert atau tidak reaktif secara kimiawi yang dimiliki rockwool juga memastikan bahwa media tanam ini tidak akan mengubah komposisi maupun nilai pH larutan nutrisi yang diberikan kepada tanaman.

Dalam penggunaannya, rockwool perlu direndam terlebih dahulu dalam air bersih atau larutan nutrisi encer sebelum digunakan, dengan tujuan untuk menyeimbangkan nilai pH awal rockwool yang cenderung basa akibat kandungan mineralnya. Proses penyemaian benih dilakukan dengan cara meletakkan benih langsung di atas permukaan rockwool yang telah dibasahi, kemudian bibit yang telah tumbuh dipindahkan bersama blok rockwool-nya ke dalam net pot pada sistem DFT tanpa perlu mencabut atau memisahkan akar dari media tanam (Hartus, 2008). Kemudahan dalam proses pemindahan bibit tanpa mengganggu sistem perakaran menjadikan rockwool sebagai media tanam yang sangat praktis dan efisien dalam mendukung pertumbuhan tanaman hidroponik secara optimal.

Gambar 2.1 Media tanam Rockwol (Winardi, G. D. 2023).

2.2.4 Tanaman Selada (Lactuca sativa L.)

Tanaman selada (Lactuca sativa L.) merupakan salah satu komoditas sayuran daun yang paling populer dibudidayakan dalam sistem hidroponik, khususnya pada teknik Deep Flow Technique (DFT). Selada termasuk dalam famili Asteraceae dan merupakan tanaman semusim yang memiliki siklus hidup relatif singkat, yakni berkisar antara 30 hingga 45 hari dari masa semai hingga panen, sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan secara intensif dengan perputaran panen yang cepat (Susilawati, 2019). Tanaman ini memiliki sistem perakaran yang dangkal dan tidak terlalu masif, menjadikannya sangat sesuai untuk media budidaya berbasis larutan nutrisi seperti hidroponik.

Selada memiliki beberapa varietas yang umum dibudidayakan secara hidroponik di Indonesia, antara lain selada keriting hijau (Lollo Bionda), selada keriting merah (Lollo Rossa), selada romaine, dan selada kepala (butterhead). Setiap varietas memiliki karakteristik pertumbuhan dan preferensi kondisi lingkungan yang sedikit berbeda, namun secara umum selada hidroponik menghendaki suhu lingkungan antara 15°C hingga 25°C, intensitas cahaya yang cukup, serta kondisi larutan nutrisi yang terjaga stabilitasnya (Firmansyah et al., 2019).

Parameter kualitas larutan nutrisi yang dibutuhkan tanaman selada dalam sistem hidroponik mencakup nilai pH optimal pada kisaran 5,5 hingga 6,5, nilai TDS atau EC (Electrical Conductivity) antara 0,8 hingga 1,6 mS/cm, serta suhu larutan yang dijaga tidak melebihi 26°C untuk mencegah pertumbuhan patogen dan penurunan kadar oksigen terlarut (Rouhillah et al., 2022). Apabila nilai pH larutan berada di luar rentang optimal tersebut, kemampuan akar tanaman selada dalam menyerap unsur hara makro maupun mikro akan terganggu secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pertumbuhan daun, perubahan warna daun, hingga menurunnya kualitas hasil panen secara keseluruhan.

Pemilihan tanaman selada sebagai objek penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu siklus tanam yang singkat sehingga hasil pengujian sistem dapat diamati dalam waktu yang relatif cepat, sensitivitas tanaman yang cukup tinggi terhadap perubahan nilai pH larutan nutrisi sehingga efektivitas sistem auto dosing dapat terlihat secara jelas, serta tingginya permintaan pasar terhadap komoditas selada hidroponik yang menjadikan penelitian ini memiliki nilai aplikatif dan ekonomis yang tinggi bagi masyarakat luas.

Gambar 2.2 Selada (Dokumentasi Pribadi)

2.2.5  Total Dissolved Solids (TDS)

Total Dissolved Solids (TDS) merupakan ukuran dari total konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan, yang dinyatakan dalam satuan miligram per liter (mg/L) atau parts per million (ppm). Dalam konteks hidroponik, nilai TDS secara langsung mencerminkan konsentrasi nutrisi mineral yang tersedia dalam larutan, sehingga menjadi salah satu indikator utama kecukupan pasokan nutrisi bagi tanaman (Rouhillah et al., 2022). Nilai TDS yang terlalu rendah mengindikasikan bahwa larutan nutrisi sudah terlalu encer dan tanaman berpotensi mengalami kekurangan hara, sementara nilai yang terlalu tinggi dapat menyebabkan toksisitas dan menghambat penyerapan air oleh akar melalui efek osmotik (Farida et al., 2021).

Rentang nilai TDS yang optimal untuk pertumbuhan tanaman hidroponik bervariasi tergantung jenis tanaman. Untuk tanaman selada, kisaran TDS yang direkomendasikan berada antara 560 hingga 840 ppm, yang setara dengan nilai Electrical Conductivity (EC) sekitar 0,8 hingga 1,6 mS/cm (Marisa et al., 2021). Nilai TDS dan EC memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama mengukur kandungan ion dalam larutan, hanya berbeda dalam satuan dan metode kalkulasinya.

Pengukuran TDS dalam sistem hidroponik berbasis IoT umumnya dilakukan menggunakan sensor TDS analog atau digital yang bekerja berdasarkan prinsip pengukuran konduktivitas listrik larutan. Semakin tinggi konsentrasi ion dalam larutan, semakin besar kemampuan larutan tersebut menghantarkan arus listrik, sehingga nilai konduktivitasnya pun semakin besar (Chuzaini & Dzulkiflih, 2022). Sensor TDS mengukur konduktivitas ini kemudian mengonversinya ke nilai ppm menggunakan faktor konversi tertentu yang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 0,7 bergantung pada jenis ionisasi mineral yang dominan dalam larutan.

Sensor TDS SEN-0244 yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modul sensor analog dengan rentang pengukuran 0–1000 ppm, tegangan operasional 3,3–5,5V, dan antarmuka output analog yang kompatibel langsung dengan pin ADC ESP32 (Saputra, 2024). Prinsip kerja sensor ini memanfaatkan dua elektroda baja tahan karat yang tercelup dalam larutan; tegangan alternating yang diaplikasikan pada elektroda menghasilkan arus yang besarnya bergantung pada konduktivitas larutan, dan nilai tersebut kemudian dikonversi ke nilai TDS melalui persamaan kalibrasi yang telah ditanamkan pada modul.

Dalam penelitian ini, sensor TDS digunakan semata-mata sebagai parameter monitoring pendukung. Data TDS ditampilkan secara real-time pada dashboard web dan LCD lokal agar pengguna dapat memantau kondisi nutrisi larutan, namun sistem tidak melakukan tindakan pengendalian otomatis berdasarkan nilai TDS. Penambahan atau pergantian larutan nutrisi tetap dilakukan secara manual berdasarkan informasi yang ditampilkan sistem. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Tiara et al. (2024) yang menunjukkan bahwa monitoring TDS secara real-time sudah cukup memberikan manfaat signifikan bagi petani hidroponik meskipun tanpa otomatisasi penambahan nutrisi.

2.2.6  Sistem Auto Dosing

Sistem auto dosing merupakan mekanisme penambahan larutan kimia secara otomatis ke dalam wadah larutan nutrisi hidroponik berdasarkan hasil pembacaan sensor dan nilai ambang batas (threshold) yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks pengendalian pH, sistem auto dosing bekerja dengan cara mengaktifkan pompa dosing untuk larutan pH Up ketika nilai pH turun di bawah batas minimum, atau mengaktifkan pompa dosing untuk larutan pH Down ketika nilai pH naik melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.

Implementasi auto dosing memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan sistem hidroponik, terutama dalam hal efisiensi waktu dan konsistensi pengendalian kualitas larutan. Tanpa sistem auto dosing, petani harus secara manual memeriksa dan menyesuaikan pH larutan setiap hari, yang membutuhkan ketelitian tinggi dan menyita banyak waktu (Marisa et al., 2021). Dengan otomatisasi pengendalian pH ini, petani dapat mengalokasikan waktunya untuk kegiatan produktif lainnya, sementara sistem bekerja secara mandiri untuk menjaga kondisi optimal pertumbuhan tanaman.

Pompa dosing yang umum digunakan dalam sistem ini adalah pompa peristaltik (peristaltic pump), yang bekerja dengan cara memompa cairan melalui selang fleksibel menggunakan mekanisme gerakan seperti peristaltik usus. Keunggulan pompa peristaltik adalah kemampuannya untuk memompa cairan dalam volume yang sangat kecil dan presisi, tidak mengkontaminasi cairan yang dipompa karena cairan hanya bersentuhan dengan selang, serta dapat dikontrol dengan mudah menggunakan sinyal digital dari mikrokontroler melalui modul relay (Devita et al., 2024).

2.2.7 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan paradigma teknologi yang memungkinkan objek-objek fisik di dunia nyata untuk terhubung ke jaringan internet, saling berkomunikasi, berbagi data, dan berinteraksi satu sama lain secara cerdas tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan sejak saat itu telah berkembang pesat menjadi salah satu pilar utama revolusi industri 4.0 (Wilianto & Kurniawan, 2018).

Dalam ekosistem IoT, setiap perangkat atau objek yang terhubung dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik, unit pemrosesan (mikrokontroler atau mikroprosesor) untuk mengolah data, serta modul komunikasi nirkabel (WiFi, Bluetooth, Zigbee, LoRa) untuk mentransmisikan data ke server cloud atau perangkat lain. Data yang telah dikumpulkan kemudian dapat diakses, divisualisasikan, dan dianalisis dari mana saja melalui antarmuka berbasis web atau aplikasi mobile (Adani & Salsabil, 2019).

Penerapan IoT di bidang pertanian, khususnya dalam sistem hidroponik, membuka peluang besar untuk menciptakan pertanian presisi (precision agriculture) yang mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen. Dengan mengintegrasikan IoT dalam sistem hidroponik, petani dapat memantau kondisi larutan nutrisi secara real-time dari jarak jauh, menerima notifikasi ketika terjadi penyimpangan parameter, serta mengendalikan aktuator seperti pompa dosing dari mana saja dan kapan saja (Darmawan et al., 2022).

2.2.8 Mikrokontroler ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler berbiaya rendah dan hemat energi yang dikembangkan oleh Espressif Systems dengan arsitektur dual-core Xtensa LX6 32-bit yang beroperasi pada frekuensi hingga 240 MHz. Salah satu keunggulan utama ESP32 dibandingkan mikrokontroler sejenis adalah tersedianya modul WiFi 802.11 b/g/n dan Bluetooth 4.2 (Classic dan BLE) yang telah terintegrasi langsung di dalam chipnya, sehingga tidak memerlukan modul komunikasi tambahan (Widyatmika et al., 2021).

Dalam spesifikasi memori, ESP32 dilengkapi dengan 448 kB ROM, 520 kB SRAM, serta flash memory sebesar 4 MB. Mikrokontroler ini memiliki 18 pin ADC (Analog to Digital Converter) dengan resolusi 12-bit yang menghasilkan nilai rentang dari 0 hingga 4095, menjadikannya sangat andal dalam membaca sinyal analog dari sensor pH dengan tingkat presisi yang tinggi. Selain itu, ESP32 juga dilengkapi dengan dua unit DAC (Digital to Analog Converter) 8-bit, empat unit SPI, dua unit I2C, dua unit I2S, dan tiga unit UART (Jurnal Otomasi Kontrol & Instrumentasi, 2021).

Kombinasi antara kemampuan komputasi yang tinggi, konektivitas nirkabel terintegrasi, jumlah pin I/O yang memadai, harga yang terjangkau, kemudahan pemrograman melalui Arduino IDE, serta dukungan komunitas yang sangat luas menjadikan ESP32 sebagai pilihan yang sangat tepat sebagai mikrokontroler utama dalam penelitian ini. Hal ini juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang telah membuktikan keandalan ESP32 dalam berbagai implementasi sistem IoT (Susilo et al., 2023).

Gambar 2.3 Mikrokontroler ESP32 (Dokumentasi Pribadi)

2.2.9 Sensor pH Meter PH-4502C

pH (Potential of Hydrogen) merupakan parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman maupun kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Potential of Hydrogen (pH) adalah salah satu parameter penting dalam suatu larutan, di mana nilai pH dapat berubah setiap saat sehingga perlu dipantau secara berkala (Hadiatna & Mulyana, 2019). Skala pH berkisar antara 0 hingga 14, di mana nilai 7 menunjukkan kondisi netral, nilai di bawah 7 bersifat asam, dan nilai di atas 7 bersifat basa. Seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Skala Keasaman (Widiasmadi, 2023)

Konsep pH pertama kali diusulkan oleh kimiawan Denmark Søren Peder Lauritz Sørensen (1868–1939) guna memudahkan penulisan dan pengukuran konsentrasi ion H⁺ dalam suatu larutan yang nilainya sangat kecil. Secara matematis, pH dirumuskan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen:

pH =−log[𝑂𝐻−] = log 1 [𝐻+] (2.1)

Dengan analogi yang sama, konsentrasi ion OH⁻ dalam larutan dinyatakan sebagai:

pOH =−log[𝑂𝐻−] = log 1 [𝑂𝐻−] (2.2)

(sari,2024)

Untuk mengetahui nilai pH suatu larutan, dapat digunakan alat ukur berupa pH meter. Alat pengukuran pH menggunakan sensor elektroda kaca yang mendeteksi jumlah ion hidrogen dalam larutan, dengan modul sensor sebagai pengkondisi sinyal dan modul mikrokontroler untuk mengontrol sistem secara keseluruhan (Fajrin et al., 2020). Kendala pada pH meter yang umum digunakan adalah perlunya kalibrasi ulang apabila digunakan dalam durasi yang panjang, karena elektroda sensor pH bersifat rentan terhadap larutan yang sedang diukurnya (Hadiatna & Mulyana, 2019).

Pada penelitian ini menggunakan sensor pH 4502C yang terdiri dari modul pH 4502C dan probe elektroda seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. Sensor pH Meter PH-4502C merupakan modul sensor analog yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan berdasarkan potensi elektrokimia yang terjadi pada elektroda kaca sensor. Modul ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu probe elektroda yang dicelupkan langsung ke dalam larutan dan papan sirkuit pengkondisi sinyal yang mengonversi respons elektrokimia menjadi tegangan analog yang dapat dibaca oleh ADC mikrokontroler (Saputra, 2024).

Spesifikasi teknis sensor PH-4502C mencakup rentang pengukuran pH dari 0 hingga 14, tegangan operasional 5V DC, rentang keluaran tegangan analog dari 0 hingga 3V DC, suhu operasional dari 0°C hingga 80°C, serta waktu respons kurang dari 2 menit. Prinsip kerja sensor ini didasarkan pada pengukuran perbedaan potensial antara elektroda kaca yang sensitif terhadap ion H⁺ dengan elektroda referensi, di mana perbedaan potensial tersebut berbanding lurus secara linear dengan nilai pH larutan yang diukur (Imam Muammarul, 2019).

Dalam implementasinya, nilai tegangan analog yang dihasilkan oleh sensor perlu dikonversi ke nilai pH menggunakan persamaan fungsi transfer linier yang diperoleh melalui proses kalibrasi menggunakan larutan buffer standar. Kalibrasi dua titik menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 6,86 atau 7 memberikan hasil konversi yang lebih akurat dibandingkan kalibrasi satu titik. Faktor suhu larutan juga perlu dipertimbangkan dalam kalibrasi karena respons elektroda pH bersifat temperatur-dependent (Chuzaini & Dzulkiflih, 2022).

Gambar 2.5 Sensor pH Meter PH-4502C (Dokumentasi Pribadi)

2.2.10 Modul Relay

Relay merupakan komponen elektromekanik yang berfungsi sebagai saklar terkontrol secara elektrik, yang memungkinkan rangkaian bertegangan rendah (low voltage circuit) dari mikrokontroler untuk mengendalikan perangkat bertegangan tinggi atau berarus besar seperti pompa listrik, motor, dan aktuator lainnya. Prinsip kerja relay didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana arus kecil yang mengalir melalui kumparan (coil) relay akan membangkitkan medan magnet yang menarik atau melepas lengan kontak mekanik, sehingga mengubah keadaan sirkuit dari terbuka (open) ke tertutup (closed) atau sebaliknya.

Modul Relay 2-Channel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua unit relay independen yang dapat dikendalikan secara terpisah, sehingga memungkinkan pengendalian dua pompa dosing secara simultan maupun bergantian. Setiap relay dilengkapi dengan tiga terminal koneksi, yaitu Normally Open (NO), Normally Closed (NC), dan Common (COM), yang memberikan fleksibilitas dalam konfigurasi rangkaian kendali. Modul ini beroperasi pada tegangan logika 3,3V hingga 5V yang kompatibel dengan keluaran GPIO ESP32, dengan arus aktivasi kumparan yang sangat rendah sehingga aman bagi pin I/O mikrokontroler.

Gambar 2.5 Relay 2-Channel (Dokumentasi Pribadi)

2.2.9 Pompa Dosing (Pompa Peristaltik)

Pompa dosing yang digunakan dalam penelitian ini adalah pompa peristaltik 12V, yaitu jenis pompa yang bekerja berdasarkan prinsip gerakan peristaltik, yakni serangkaian kontraksi dan relaksasi berurutan yang mendorong fluida melalui selang fleksibel. Pada pompa peristaltik, rotor berputar dan roller yang terpasang padanya menekan selang secara bergantian, sehingga fluida di dalam selang terdorong ke arah keluaran pompa tanpa pernah bersentuhan langsung dengan komponen mekanik internal pompa (Devita et al., 2024).

Keunggulan utama pompa peristaltik dalam aplikasi auto dosing hidroponik adalah kemampuannya untuk mengalirkan cairan kimia pekat (seperti larutan pH Up dan pH Down) secara presisi dalam volume yang sangat kecil per satuan waktu, tanpa risiko kontaminasi silang karena cairan hanya bersentuhan dengan bagian dalam selang. Selain itu, pompa ini bersifat self-priming, mampu bekerja dengan cairan yang mengandung partikel, dan dapat dikendalikan secara on/off sederhana melalui sinyal digital dari relay yang dihubungkan ke ESP32.

Gambar 2.5 Pompa Peristaltik (Dokumentasi Pribadi)

2.2.10 LCD 16x2 dengan Antarmuka I2C

Liquid Crystal Display (LCD) 16x2 merupakan perangkat tampilan berbasis teknologi kristal cair yang mampu menampilkan 32 karakter alfanumerik yang tersusun dalam 2 baris dengan masing-masing 16 kolom karakter. Dalam penelitian ini digunakan LCD 16x2 yang dilengkapi dengan modul antarmuka I2C (Inter-Integrated Circuit), yang memungkinkan komunikasi antara LCD dan ESP32 hanya menggunakan dua jalur sinyal, yaitu SDA (Serial Data) dan SCL (Serial Clock).

Penggunaan antarmuka I2C memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal efisiensi pin mikrokontroler, karena hanya membutuhkan dua pin dibandingkan dengan antarmuka paralel konvensional yang membutuhkan minimal 6 pin. Modul I2C yang umum digunakan adalah PCF8574 yang beroperasi pada tegangan 3,3V hingga 5V dengan alamat I2C default 0x27 atau 0x3F. LCD 16x2 I2C ini digunakan sebagai media tampilan lokal untuk menampilkan nilai pH terkini beserta status sistem secara real-time tanpa memerlukan koneksi internet.

Gambar 2.6 LCD 12C (Dokumentasi Pribadi)

2.2.11 Metode Proportional Dosing Berbasis Kalkulasi Dinamis

Metode Proportional Dosing Berbasis Kalkulasi Dinamis merupakan pendekatan pengendalian aktuator di mana durasi aktivasi pompa dosing tidak bersifat tetap, melainkan dihitung secara otomatis berdasarkan dua variabel utama: (1) laju perubahan pH aktual yang diukur melalui proses sampling singkat, dan (2) besarnya deviasi antara pH aktual dan pH setpoint yang ditargetkan.

Berbeda dengan metode threshold on/off konvensional yang mengaktifkan pompa dengan durasi tetap tanpa mempertimbangkan seberapa besar penyimpangan yang terjadi, metode ini menghitung secara matematis berapa lama pompa harus aktif agar pH dapat dikoreksi mendekati nilai setpoint dalam satu siklus dosing. Pendekatan ini terinspirasi dari konsep kontrol proporsional (P-control) dalam teori sistem kendali, di mana besarnya aksi kontrol (control action) berbanding lurus dengan besarnya error yang terdeteksi (Hadiatna et al., 2020).

Berikut adalah beberapa tahapan kerja System Proportional Dosing:

  - Deteksi Penyimpangan

Sistem membaca nilai pH larutan secara berkala. Apabila nilai pH berada di luar rentang (setpoint) yang ditetapkan (pHmin hingga pHmax), sistem memasuki fase (sampling).

  - Sampling Laju Perubahan pH

Pompa pH Up atau pH Down diaktifkan selama 1 detik sebagai periode sampling. Setelah 1 detik, pompa dimatikan dan sistem membaca nilai pH baru. Laju perubahan pH per detik dihitung menggunakan rumus:

​​

Gambar 2.7 Tampilan Rumus Laju perubahan pH

Di mana tsampling​ = 1 detik.

  - Cooldown dan Evaluasi

Setelah dosing selesai, sistem memasuki periode cooldown selama 30–60 detik lebih singkat dibandingkan sistem DWC karena pompa sirkulasi DFT mempercepat homogenisasi larutan (Hadiatna et al., 2020; Prawira et al., 2023). Hadiatna et al. (2020) membuktikan bahwa setelah pemberian larutan pH Up atau pH Down, larutan nutrisi membutuhkan settling time hingga 126 detik untuk mencapai keseimbangan. Pada sistem DFT, karena pompa sirkulasi aktif 24 jam, pencampuran larutan berlangsung lebih cepat sehingga cooldown dapat ditetapkan lebih singkat, yaitu 30–60 detik (Prawira et al., 2023; Anjani et al., 2025). Setelah cooldown, sistem membaca ulang nilai pH untuk mengevaluasi apakah koreksi sudah mencukupi.

  - Kalkulasi Durasi Dosing

Berdasarkan laju perubahan pH hasil sampling dan besarnya deviasi yang perlu dikoreksi, sistem menghitung durasi optimal aktivasi pompa

Gambar 2.8 Tampilan kalkulasi durasi dosing

  - Eksekusi Dosing

Pompa diaktifkan selama tpompa ​detik hasil kalkulasi untuk memberikan koreksi pH yang proporsional.

### 2.2.12  Kalibrasi Pompa Peristaltik

Sebelum sistem auto dosing dioperasikan, kalibrasi pompa peristaltik wajib dilakukan untuk mengetahui laju alir aktual pompa dalam satuan mL/detik. Nilai laju alir ini menjadi dasar kalkulasi volume larutan yang dikeluarkan per siklus dosing.

Hasil Kalibrasi Pompa Peristaltik Penelitian Ini seperti ditunjukan oleh table 2.4

Kalibrasi dilakukan sebanyak 6 kali percobaan dengan volume acuan 220 mL:

Tabel 2.4 kalibrasi pompa peristaltik

| No | Waktu (MM:SS,ms) | Waktu (detik) | Volume (mL) | Laju Alir (mL/detik) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:00,069 | 120,069 | 220 | 1,832 |
| 2 | 02:02,066 | 122,066 | 220 | 1,802 |
| 3 | 02:04,064 | 124,064 | 220 | 1,773 |
| 4 | 02:04,052 | 124,052 | 220 | 1,773 |
| 5 | 02:04,086 | 124,086 | 220 | 1,773 |
| 6 | 02:06,027 | 126,027 | 220 | 1,746 |
| Rata-rata | — | 123,394 | 220 | 1,783 |
| SD | — | — | — | 0,027 |
| CV (%) | — | — | — | 1,53% |

Nilai CV sebesar 1,53% (< 5%) menunjukkan konsistensi pompa yang sangat baik.

Volume per durasi dosing berdasarkan hasil kalibrasi:

| Durasi | Volume Keluar | % dari 20L | % dari 30L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 detik | 1,78 mL | 0,009% | 0,006% |
| 2 detik | 3,57 mL | 0,018% | 0,012% |
| 3 detik | 5,35 mL | 0,027% | 0,018% |
| 5 detik | 8,92 mL | 0,045% | 0,030% |

2.2.13 Power Supply 12V dan Modul Step-Down DC-DC

Sistem catu daya dalam penelitian ini menggunakan power supply 12V sebagai sumber daya utama yang memberikan tegangan operasional untuk pompa dosing peristaltik 12V. Karena ESP32 dan komponen elektronik lainnya membutuhkan tegangan 3,3V hingga 5V, diperlukan modul konverter tegangan untuk menurunkan tegangan dari 12V ke level yang sesuai. Modul yang digunakan untuk keperluan ini adalah modul Step-Down DC-DC (buck converter), yang mampu mengonversi tegangan input yang lebih tinggi menjadi tegangan output yang lebih rendah dengan efisiensi konversi yang tinggi (umumnya di atas 90%).

Modul step-down seperti LM2596 atau XL4016 bekerja berdasarkan prinsip switching regulator, di mana induktor dan kapasitor digunakan untuk menyimpan dan melepas energi secara bergantian dengan frekuensi tinggi. Berbeda dengan regulator linear (seperti LM7805) yang mengubah kelebihan tegangan menjadi panas, step-down converter mengubah kelebihan tegangan menjadi arus, sehingga jauh lebih efisien dan tidak menimbulkan panas berlebih. Dalam penelitian ini, modul step-down dikonfigurasi untuk menghasilkan tegangan output 5V yang digunakan sebagai sumber daya bagi ESP32 dan modul relay.

2.2.14 PCB (Printed Circuit Board)

Printed Circuit Board (PCB) merupakan papan sirkuit cetak yang berfungsi sebagai media untuk merangkai dan menghubungkan komponen-komponen elektronik secara permanen dan terstruktur. PCB terdiri dari substrat isolator (biasanya FR-4 fiberglass) yang dilapisi dengan jalur konduktor tembaga yang telah diukir sesuai dengan desain rangkaian. Penggunaan PCB dalam pembuatan alat elektronik memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan metode perakitan menggunakan breadboard atau kabel jumper, antara lain keandalan koneksi yang jauh lebih tinggi, ukuran yang lebih kompak, tahan terhadap getaran, serta penampilan yang lebih profesional.

Dalam penelitian ini, PCB digunakan sebagai media perakitan permanen untuk semua komponen sistem, termasuk ESP32, modul relay, koneksi sensor, dan modul step-down. Penggunaan PCB juga memudahkan proses troubleshooting dan pengujian karena semua komponen terhubung dengan lebih rapi dan terorganisir. Desain PCB dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak EDA (Electronic Design Automation) seperti KiCad, Altium Designer, atau Eagle sebelum dicetak dan dirakit.

2.2.15 Aplikasi Web Monitoring Real-Time

Aplikasi web monitoring real-time merupakan antarmuka pengguna berbasis browser yang memungkinkan visualisasi data sensor secara langsung. Dalam pengembangan aplikasi web IoT modern, komunikasi antara server dan browser dapat diimplementasikan menggunakan teknologi WebSocket yang menyediakan saluran komunikasi dupleks penuh (full-duplex) dan persisten, atau menggunakan metode polling reguler dengan AJAX yang mengirimkan permintaan HTTP secara periodik untuk memperbarui data.

Stack teknologi yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web IoT mencakup sisi backend seperti Node.js dengan framework Express.js yang menyediakan layanan REST API dan WebSocket, serta database seperti MySQL atau MongoDB untuk penyimpanan data historis sensor. Pada sisi frontend, framework seperti React, Vue.js, atau tampilan HTML/CSS/JavaScript murni dapat digunakan untuk membangun dashboard yang informatif dan responsif. Dalam penelitian ini, aplikasi web dikembangkan secara mandiri untuk memberikan fleksibilitas penuh dalam desain antarmuka dan fungsionalitas sistem monitoring.

Keunggulan pengembangan aplikasi web secara mandiri dibandingkan menggunakan platform IoT pihak ketiga (seperti Blynk atau Thinger.io) adalah kebebasan dalam kustomisasi tampilan dan fungsionalitas, tidak adanya keterbatasan kuota data atau jumlah perangkat, tidak bergantung pada ketersediaan layanan cloud pihak ketiga, serta kemampuan untuk mengintegrasikan fitur-fitur khusus sesuai kebutuhan penelitian seperti visualisasi grafik historis pH, log auto dosing, dan konfigurasi threshold secara dinamis.

Gambar 2.7 Tampilan Dashboard Sistem Monitoring IoT Hidroponik

Antarmuka pengguna (user interface) pada sistem monitoring ini dirancang berbasis web dengan pendekatan dashboard yang menampilkan data sensor secara langsung (real-time). Menurut Hamidah et al. (2023), sistem monitoring berbasis IoT pada budidaya hidroponik memerlukan tampilan antarmuka yang mampu menyajikan nilai parameter secara langsung agar pengguna dapat segera mengambil tindakan korektif apabila terjadi kondisi di luar batas optimal.

Pada dashboard yang dikembangkan, terdapat dua kartu indikator utama di bagian atas halaman, yaitu Live pH Sensor dan Live TDS Sensor. Kartu Live pH Sensor menampilkan nilai pH larutan nutrisi secara langsung beserta label status otomatis yang berubah sesuai kondisi terukur, seperti "Normal", "Terlalu Asam", atau "Terlalu Basa". Hadiatna & Mulyana (2019) menyatakan bahwa pH merupakan salah satu parameter penting dalam larutan nutrisi tanaman hidroponik yang nilainya dapat berubah setiap saat, sehingga pemantauan secara kontinu sangat diperlukan. Sementara itu, kartu Live TDS Sensor menampilkan nilai konsentrasi nutrisi dalam satuan ppm (parts per million) yang menggambarkan kepekatan larutan nutrisi dalam sistem. Menurut Hamidah et al. (2023), pembacaan nilai TDS digunakan untuk memastikan ketersediaan unsur hara bagi tanaman agar pertumbuhan dapat berlangsung secara optimal.

Di bagian tengah dashboard terdapat komponen Realtime Tracker yang menyajikan grafik tren perubahan nilai sensor terhadap waktu. Fitur ini penting karena memungkinkan pengguna untuk mengamati pola perubahan kondisi larutan nutrisi secara historis dalam satu sesi pemantauan. Setiawan et al. (2022) mengemukakan bahwa visualisasi data berbasis grafik pada sistem IoT memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengidentifikasi anomali atau tren yang tidak diinginkan sebelum berdampak pada pertumbuhan tanaman.

Pada bagian bawah dashboard terdapat panel Pengaturan & Kontrol Sistem yang terbagi menjadi tiga sub-komponen. Pertama, Mode Otomatis yang memungkinkan sistem mengelola pH dan nutrisi secara cerdas tanpa intervensi manual. Kedua, Notifikasi Email Peringatan yang mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna apabila nilai pH berada di luar ambang batas yang telah ditetapkan, fitur ini aktif pada mode manual. Ketiga, dua kartu aktuator yaitu Pompa Asam dan Pompa Basa yang berfungsi menyesuaikan nilai pH larutan ke rentang optimal. Pancawati & Yulianto (2016) menjelaskan bahwa penurunan dan peningkatan pH larutan nutrisi dapat dilakukan melalui penambahan larutan asam seperti HNO₃ atau H₃PO₄ untuk menurunkan pH, dan larutan basa seperti KOH untuk menaikkan pH. Implementasi aktuator pompa pada sistem ini merupakan realisasi teknis dari mekanisme tersebut yang dikendalikan secara otomatis melalui logika sistem berbasis mikrokontroler.

Secara keseluruhan, dashboard ini dirancang dengan prinsip kemudahan penggunaan (usability) sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem hidroponik, menerima peringatan dini, sekaligus melakukan kontrol aktuator hanya melalui satu halaman antarmuka yang terintegrasi.

2.2.16 Arduino IDE (Integrated Development Environment)

Arduino IDE merupakan perangkat lunak pengembangan terpadu (Integrated Development Environment) yang digunakan untuk menulis, mengkompilasi, dan mengunggah kode program ke berbagai platform mikrokontroler, termasuk ESP32. Arduino IDE dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan menyediakan antarmuka yang intuitif dengan fitur code editor, serial monitor untuk debugging, board manager untuk manajemen dukungan berbagai jenis board, serta library manager untuk instalasi pustaka tambahan (Kamal et al., 2023).

Dukungan Arduino IDE terhadap ESP32 diberikan melalui instalasi paket board ESP32 Arduino Core yang dikembangkan oleh Espressif Systems. Dengan paket ini, semua fitur unik ESP32 seperti WiFi, Bluetooth, RTOS (Real-Time Operating System), dan berbagai peripheral dapat diprogram menggunakan sintaks yang familiar bagi pengembang Arduino. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C/C++, yang menawarkan kontrol tingkat rendah terhadap hardware sekaligus mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek untuk pengembangan kode yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara (Nurgiwiati, 2017). Untuk Arduino IDE dapat dilihat pada gambar 2.8.

Gambar 2.8 Arduino IDE

2.2.15 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan representasi visual dalam notasi Unified Modeling Language (UML) yang menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem eksternal) dengan sistem yang dikembangkan melalui serangkaian skenario penggunaan (use case). Diagram ini digunakan untuk mendefinisikan cakupan fungsional sistem, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, serta menggambarkan hubungan dan ketergantungan antar use case dalam sistem (Adani M. R., 2021).

Komponen utama dalam use case diagram meliputi aktor yang direpresentasikan dengan simbol orang (stick figure), use case yang direpresentasikan dengan elips, sistem boundary yang membatasi lingkup sistem, serta berbagai jenis relasi seperti association (hubungan antara aktor dan use case), include (use case yang selalu dipanggil oleh use case lain), extend (use case opsional yang memperluas perilaku use case lain), dan generalization (hubungan pewarisan antara aktor atau use case). Seperti yang ditunjukkan pada table 2.8

Tabel 2.8 Simbol Use Case Diagram

| NO | GAMBAR | NAMA | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Actor | Menspesifikasikan himpuan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. |
| 2 |  | Dependency | Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (independent). |
| 3 |  | Generalization | Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (ancestor). |
| 4 |  | Include | Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. |
| 5 |  | Extend | Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. |
| 6 |  | Association | Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. |
| 7 |  | System | Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. |
| 8 |  | Use Case | Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor |
| 9 |  | Collaboration | Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan prilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi). |
| 10 |  | Note | Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi |

2.2.16 Activity Diagram

Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk memodelkan aliran aktivitas atau alur kerja (workflow) dalam sebuah sistem atau proses bisnis. Diagram ini menggambarkan urutan logis dari serangkaian aktivitas yang saling berkaitan, termasuk percabangan kondisional (decision), paralelisme, dan penggabungan alur (merge), dari kondisi awal hingga kondisi akhir sistem (Uri Tanoto, 2020).

Simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram yaitu seperti ditunjukkan pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Activity diagram

| NO | GAMBAR | NAMA | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Actifity | Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain |
| 2 |  | Action | State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi |
| 3 |  | Initial Node | Bagaimana objek dibentuk atau diawali. |
| 4 |  | Actifity Final Node | Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan |
| 5 |  | Fork Node | Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran |

BAB III

METODE PENELITIAN

- Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan seluruh perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan dalam proses perancangan, implementasi, serta pengujian sistem monitoring dan auto dosing pH larutan nutrisi pada tanaman hidroponik berbasis IoT.

3.1.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk membentuk sistem yang fungsional yang menggukan hardware pendukung yaitu laptop Lenovo Thinkpad T460 dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Processor            	: Intel (R) core ( TM ) i5-6300U CPU

- Standart memory  : 8 GB

- SSD                      : 256 GB

- Intel (R) HD Graphics 520

Adapun spesifikasi Perangkat Keras yang mendukung Implementasi Sistem Monitoring dan Auto Dosing pada Tanaman Hidroponik Berbasis IoT selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Keras Penelitian

| No. | Komponen | Spesifikasi | Fungsi dalam Sistem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokontroler ESP32 | Dual-core 240 MHz, WiFi 802.11 b/g/n, 18 pin ADC 12-bit, Flash 4 MB | Unit pemrosesan utama, pembacaan sensor, kendali relay, dan komunikasi WiFi ke web server |
| 2 | Sensor pH Meter PH-4502C | Rentang 0–14 pH, tegangan operasi 5V DC, output analog 0–3V | Mengukur nilai pH larutan nutrisi secara real-time dan mengirimkan sinyal analog ke ESP32 |
| 3 | Sensor TDS SEN-0244 | Rentang 0–1000 ppm, tegangan operasi 3,3–5,5V DC, output analog | Mengukur konsentrasi TDS larutan nutrisi secara real-time sebagai parameter monitoring pendukung |
| 4 | Modul Relay 2-Channel | Tegangan logika 3,3–5V, mampu mengendalikan beban hingga 250V/10A | Mengendalikan dua pompa dosing secara independen berdasarkan sinyal GPIO dari ESP32 |
| 5 | Pompa Dosing Peristaltik 12V | Tegangan 12V DC, laju alir 1,783 mL/detik | Memompa larutan pH Up dan pH Down ke dalam wadah nutrisi secara otomatis |
| 6 | LCD 16x2 dengan Modul I2C | 16 karakter x 2 baris, antarmuka I2C (SDA/SCL), alamat 0x27 | Menampilkan nilai pH terkini dan status sistem secara lokal tanpa memerlukan koneksi internet |
| 7 | Power Supply 12V 2A | Input 220V AC, output 12V DC, arus maksimum 2A | Sumber daya utama untuk pompa dosing dan sistem keseluruhan |
| 8 | Modul Step-Down DC-DC (LM2596) | Input 4–40V, output 1,25–37V, efisiensi >90% | Menurunkan tegangan 12V menjadi 5V untuk mencatu daya ESP32 dan modul relay |
| 9 | PCB (Printed Circuit Board) | Substrat FR-4, jalur tembaga cetak | Media perakitan permanen seluruh komponen elektronik agar lebih andal dan kompak |
| 10 | Wadah Hidroponik DFT | mengandalkan genangan air bernutrisi dengan kedalaman sekitar 2–3 cm | Tempat budidaya tanaman hidroponik dan media larutan nutrisi yang dipantau sistem |

3.1.2 Perangkat Lunak (Software

Selain perangkat keras, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai perangkat lunak yang dalam hal ini menggunakan OS Windows 10 Pro 64bit untuk  memproses pengembangan sistem, mulai dari pemrograman mikrokontroler hingga pembangunan aplikasi web monitoring. Perangkat lunak yang digunakan disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perangkat Lunak yang Digunakan

| No. | Perangkat Lunak | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino IDE | Penulisan, kompilasi, dan pengunggahan firmware ke mikrokontroler ESP32 menggunakan bahasa C/C++ |
| 2 | Visual Studio Code | Pengembangan kode aplikasi web monitoring (backend dan frontend) |
| 3 | Node.js + Express.js | Framework backend untuk membangun REST API dan server WebSocket yang menerima data dari ESP32 |
| 4 | HTML, CSS, JavaScript | Pengembangan antarmuka frontend dashboard web monitoring yang menampilkan data pH secara real-time |
| 5 | MySQL | Penyimpanan data historis hasil pembacaan sensor pH, TDS dan log aktivitas auto dosing |
| 6 | Fritzing / KiCad | Perancangan skematik rangkaian elektronik dan desain PCB |
| 7 | Postman | Pengujian endpoint REST API yang dikembangkan pada sisi backend server |

  - Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang mendasar dari penelitian ini dituangkan pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

  - Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Prototyping. Metode prototyping dipilih karena memungkinkan peneliti untuk membangun sebuah model awal (prototipe) dari sistem yang dapat segera diujicobakan, dievaluasi, dan disempurnakan secara bertahap berdasarkan hasil pengujian, sehingga kesalahan rancangan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sejak dini sebelum sistem mencapai bentuk akhirnya (Pressman, 2015). Pendekatan ini dinilai sesuai dengan karakteristik penelitian ini, mengingat sistem yang dibangun melibatkan integrasi antara perangkat keras (sensor, mikrokontroler, aktuator) dan perangkat lunak (firmware, backend, dashboard web) yang membutuhkan beberapa kali percobaan dan penyesuaian, terutama pada bagian kalibrasi sensor dan algoritma Proportional Dosing Berbasis Kalkulasi Dinamis, sebelum sistem dapat bekerja secara optimal pada instalasi hidroponik DFT.

Metode prototyping dalam penelitian ini terdiri atas enam tahapan, yaitu Identifikasi Kebutuhan, Desain Prototipe, Pengembangan Prototipe, Pengujian dan Evaluasi Prototipe, Perbaikan Prototipe, dan Prototipe Final. Tahapan tersebut digambarkan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Tahapan Metode Prototype

Berikut adalah penjelasan dari setiap tahahapn penelitian yang dilakukan.

3.1.4  Identifikasi Kebutuhan

Tahap ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh kebutuhan sistem yang akan dibangun, baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional. Pada tahap ini, peneliti melakukan studi literatur dengan mengumpulkan landasan teori dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, datasheet komponen, serta penelitian tugas akhir terdahulu yang memiliki kesamaan topik, khususnya yang membahas sistem hidroponik DFT (Deep Flow Technique), sensor pH dan TDS, mikrokontroler ESP32, serta metode kontrol auto dosing.

Selain studi literatur, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kondisi pengelolaan pH larutan nutrisi pada sistem hidroponik yang masih dilakukan secara manual. Dari observasi ini, diidentifikasi beberapa kebutuhan utama sistem, yaitu:

- Sistem harus dapat memantau nilai pH dan TDS larutan nutrisi secara real-time.

- Sistem harus dapat melakukan pengendalian pH secara otomatis (auto dosing) tanpa intervensi manual, dengan durasi pemberian larutan pH Up/pH Down yang proporsional terhadap besarnya penyimpangan pH, bukan durasi tetap.

- Sistem harus dapat menampilkan data secara lokal melalui LCD dan secara jarak jauh melalui dashboard web yang dikembangkan secara mandiri.

- Sistem harus dapat menyimpan riwayat data sensor dan log aktivitas dosing untuk keperluan evaluasi.

Setelah kebutuhan fungsional teridentifikasi, peneliti menentukan komponen alat dan bahan yang dibutuhkan, sebagaimana telah disebutkan pada subbab 3.1, serta menetapkan batasan-batasan teknis seperti rentang pH optimal untuk tanaman selada (5,5–6,5) dan rentang TDS optimal (560–840 ppm) sebagai acuan kerja sistem.

3.4.2 Desain Prototipe

Setelah kebutuhan teridentifikasi, tahap berikutnya adalah merancang prototipe sistem secara menyeluruh, mencakup perancangan arsitektur sistem, perangkat keras, perangkat lunak, algoritma kendali, basis data, serta diagram-diagram pendukung. Hasil dari tahap ini berupa rancangan awal yang akan diwujudkan menjadi prototipe fisik pada tahap berikutnya.

- Diagram Blok Sistem

Secara umum, arsitektur sistem yang dirancang terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan sensing, lapisan pemrosesan, dan lapisan presentasi. Gambaran arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Diagram Block Sistem

- Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dirancang menggunakan protokol komunikasi WebSocket antara ESP32 dan backend server, karena sifatnya yang full-duplex dan persisten sehingga cocok untuk kebutuhan monitoring real-time dengan interval pembacaan yang singkat. ESP32 berperan sebagai node IoT yang membaca nilai pH dan TDS secara bergantian, mengolah data menjadi nilai aktual menggunakan persamaan kalibrasi, menjalankan algoritma Proportional Dosing Berbasis Kalkulasi Dinamis untuk parameter pH, mengendalikan relay untuk mengaktifkan pompa dosing yang sesuai, serta mengirimkan data ke backend server. Backend server yang dibangun menggunakan Node.js dan Express.js menerima data dari ESP32, menyimpannya ke database MySQL, dan menyajikannya kepada pengguna melalui dashboard web secara real-time.

Secara garis besar, alur kerja sistem yang dirancang adalah sebagai berikut:

- Sensor pH PH-4502C dan sensor TDS SEN-0244 membaca kondisi larutan nutrisi pada tandon hidroponik DFT secara bergantian.

- Sinyal tegangan analog dari kedua sensor dikonversi oleh ADC 12-bit ESP32 menjadi nilai digital, kemudian dihitung menjadi nilai pH aktual dan nilai TDS (ppm) menggunakan persamaan fungsi transfer hasil kalibrasi.

- Nilai pH dan TDS ditampilkan pada LCD 16x2 I2C secara lokal dan dikirimkan ke server backend melalui WebSocket.

- Apabila mode otomatis aktif, ESP32 menjalankan algoritma Proportional Dosing Berbasis Kalkulasi Dinamis khusus untuk parameter pH.

- Nilai TDS tidak memicu tindakan pengendalian apa pun; data TDS hanya diteruskan ke dashboard sebagai informasi kondisi nutrisi larutan bagi pengguna.

- Perancangan Mode Operasi Jaringan (Mode AP dan STA)

Agar sistem dapat dikonfigurasi tanpa memerlukan antarmuka fisik tambahan, firmware dirancang memiliki dua mode operasi jaringan. Mode Access Point (AP) aktif apabila ESP32 belum memiliki kredensial WiFi tersimpan pada memori non-volatile (NVS), sehingga ESP32 berperan sebagai titik akses mandiri agar pengguna dapat memasukkan SSID dan password WiFi melalui halaman konfigurasi lokal. Sementara itu, Mode Station (STA) aktif apabila kredensial WiFi sudah tersimpan, sehingga ESP32 terhubung ke jaringan WiFi yang dikonfigurasi, memuat nilai threshold pH, deadband, dan mode operasi terakhir dari NVS, lalu menginisialisasi koneksi WebSocket ke server.

Parameter yang dirancang untuk disimpan secara persisten pada NVS antara lain ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Parameter Konfigurasi Sistem

| Parameter | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| pH Setpoint Minimum | 5,5 | Batas bawah rentang pH optimal selada |
| pH Setpoint Maksimum | 6,5 | Batas atas rentang pH optimal selada |
| Sampling Time | 1 detik | Durasi sampling awal untuk mengukur laju perubahan pH |
| Cooldown | 30–60 detik | Periode tunggu setelah dosing sebelum evaluasi ulang |
| Interval Pembacaan Sensor | 1.500 ms | Interval pembacaan pH dan TDS secara bergantian |
| Interval Update LCD | 3 detik | Pergantian tampilan data pada LCD |

- Perancangan Algoritma Proportional Dosing Berbasis Kalkulasi Dinamis

Algoritma ini merupakan inti dari sistem auto dosing yang dirancang untuk mengatasi kelemahan metode threshold on/off konvensional, yaitu durasi aktivasi pompa yang bersifat tetap tanpa memperhitungkan besarnya penyimpangan pH yang sebenarnya terjadi. Algoritma terdiri dari empat tahapan yang dijalankan oleh ESP32 secara berurutan ketika mode otomatis aktif dan nilai pH berada di luar rentang setpoint.

- Deteksi Penyimpangan ESP32 membaca nilai pH larutan secara berkala. Apabila pH < 5,5, sistem menyiapkan pompa pH Up melalui relay channel 1. Apabila pH > 6,5, sistem menyiapkan pompa pH Down melalui relay channel 2. Apabila pH berada dalam rentang 5,5–6,5 (dengan toleransi deadband), tidak ada tindakan yang diambil.

- Sampling Laju Perubahan pH Pompa yang sesuai diaktifkan selama 1 detik sebagai periode sampling. Setelah itu pompa dimatikan sementara, dan sistem membaca nilai pH baru. Laju perubahan pH per detik dihitung dengan rumus tertera pada gambar 2.7

- Berdasarkan laju perubahan pH hasil sampling dan besarnya deviasi pH yang masih perlu dikoreksi (selisih antara pH setpoint dan pH hasil sampling), sistem menghitung durasi optimal aktivasi pompa dengan rumus yang tertera pada gambar 2.8. Nilai t_pompa kemudian dibatasi pada rentang waktu yang aman untuk mencegah pemberian larutan yang berlebihan (overdosis) apabila laju_pH yang terukur sangat kecil.

- Eksekusi Dosing dan Cooldown. Pompa diaktifkan kembali selama t_pompa detik hasil kalkulasi. Setelah dosing selesai, sistem memasuki periode cooldown selama 30–60 detik agar larutan dapat terhomogenisasi oleh sirkulasi DFT, sebelum sistem membaca ulang nilai pH untuk mengevaluasi apakah koreksi sudah cukup. Apabila pH masih berada di luar rentang setpoint, proses kembali ke Tahap 1.

Alur algoritma ini ditunjukkan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Flowchart Algoritma Proportional Dosing Berbasis Kalkulasi Dinamis

#### Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras diawali dengan pembuatan skematik rangkaian elektronik menggunakan Fritzing. Konfigurasi pin yang dirancang ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Konfigurasi Pin ESP32

| Komponen | Pin ESP32 | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Sensor pH PH-4502C | GPIO34 (ADC), 5V, GND | Pembacaan tegangan analog pH |
| Sensor TDS SEN-0244 | GPIO35 (ADC), 3,3-5V, GND | Pembacaan tegangan analog TDS |
| Relay Channel 1 (Pompa pH Up) | GPIO25, 5V, GND | Mengendalikan aktuator pompa pH Up |
| Relay Channel 2 (Pompa pH Down) | GPIO26, 5V, GND | Mengendalikan aktuator pompa pH Down |
| LCD 16x2 I2C | GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL), 5V, GND | Menampilkan data secara lokal |

Sistem catu daya dirancang menggunakan power supply 12V sebagai sumber daya utama. Tegangan 12V digunakan langsung untuk mengoperasikan dua pompa dosing peristaltik, sedangkan modul step-down DC-DC (LM2596) digunakan untuk menurunkan tegangan 12V menjadi 5V guna mencatu daya ESP32 dan modul relay. Seluruh komponen dirangkai secara permanen di atas PCB untuk menjaga keandalan koneksi selama pengujian.

Perlu diperhatikan bahwa modul sensor PH-4502C memerlukan VCC 5V untuk kestabilan sirkuit pengondisi sinyal, sedangkan pin ADC ESP32 hanya mampu menerima tegangan maksimum 3,3V. Penyesuaian ini diatasi melalui kalibrasi offset pada sisi software, sehingga nilai tegangan yang terbaca ADC tetap berada pada rentang aman namun tetap menghasilkan konversi nilai pH yang akurat.

Selain rangkaian elektronik, perancangan perangkat keras juga mencakup instalasi hidroponik DFT yang terdiri dari satu jalur pipa PVC 3 inch dengan 10 titik netpot, dialiri larutan nutrisi dari tandon berkapasitas 20–30 liter menggunakan pompa sirkulasi yang beroperasi secara kontinu. Sirkulasi yang kontinu ini menjadi dasar penetapan durasi cooldown yang relatif singkat (30–60 detik) pada algoritma proportional dosing, karena larutan yang telah didosing dapat tercampur merata dengan cepat.

3.3 Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil eksperimen sistem selanjutnya diolah menggunakan beberapa teknik analisis untuk mengevaluasi kinerja sistem yang dikembangkan. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Kalibrasi Sensor

Kalibrasi dilakukan untuk memastikan akurasi pembacaan sensor pH-4502C sebelum sistem digunakan dalam pengujian utama. Proses kalibrasi menggunakan metode dua titik (two-point calibration) dengan larutan buffer standar pH 4,0 dan pH 6,86 (atau pH 7,0). Nilai ADC (Analog to Digital Converter) yang dihasilkan ESP32 dari pembacaan sensor pada masing-masing larutan buffer digunakan untuk menyusun persamaan regresi linear sebagai fungsi transfer konversi nilai ADC ke nilai pH aktual. Hasil kalibrasi berupa nilai koefisien regresi (R²) yang mendekati 1 menunjukkan tingkat linearitas yang baik antara keluaran sensor dan nilai pH aktual.

b. Perhitungan Nilai Error dan Akurasi Sensor

Setelah kalibrasi dilakukan, akurasi pembacaan sensor dievaluasi dengan membandingkan nilai pH yang dibaca oleh sensor PH-4502C terhadap nilai referensi yang diperoleh dari pH meter standar. Nilai error dan akurasi dihitung menggunakan persamaan berikut:

Error (%) = |Xn – Y| / Y × 100%

Akurasi (%) = 100% – Error (%)

Keterangan: Xn adalah nilai pH hasil pembacaan sensor, dan Y adalah nilai pH referensi dari pH meter standar. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa sampel larutan dengan kadar pH yang berbeda-beda untuk memperoleh gambaran akurasi yang representatif di seluruh rentang pengukuran.

c. Evaluasi Respons Sistem Auto Dosing

Evaluasi respons sistem dilakukan untuk mengukur kemampuan sistem dalam mengembalikan nilai pH ke rentang optimal (5,5–6,5) setelah terjadi penyimpangan. Parameter yang dievaluasi meliputi waktu respons sistem (response time) sejak nilai pH melampaui threshold hingga pompa dosing aktif, waktu stabilisasi pH (settling time) sejak pompa aktif hingga nilai pH kembali ke rentang yang ditentukan, serta keakuratan volume larutan pH Up atau pH Down yang diberikan oleh pompa peristaltik. Data evaluasi dicatat secara langsung dari log sistem dan visualisasi grafik pada web dashboard.

d. Analisis Komparatif

Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan kondisi pH larutan nutrisi pada sistem dengan kontrol otomatis (menggunakan sistem yang dikembangkan) dan kondisi pH tanpa kontrol otomatis (pengelolaan manual). Data dari kedua kondisi ini dibandingkan untuk menunjukkan efektivitas dan keunggulan sistem yang diusulkan dalam menjaga stabilitas pH larutan nutrisi secara konsisten.

e. Kalibrasi Sensor TDS

Kalibrasi sensor TDS dilakukan menggunakan larutan standar dengan nilai TDS yang telah diketahui, seperti larutan NaCl atau larutan kalibrasi komersial berkonsentrasi 500 ppm dan 1000 ppm. Nilai ADC yang dihasilkan sensor pada masing-masing konsentrasi digunakan untuk menyusun persamaan fungsi transfer linier sebagai dasar konversi nilai tegangan analog ke nilai TDS dalam satuan ppm. Akurasi sensor TDS divalidasi dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap nilai referensi dari TDS meter standar, dan dihitung menggunakan persamaan error yang sama dengan kalibrasi sensor pH. Karena TDS hanya berfungsi sebagai parameter monitoring pendukung, tingkat akurasi yang dapat diterima adalah ±5% dari nilai referensi.

3.4 Metode yang Diusulkan

Penelitian ini mengusulkan sebuah sistem monitoring dan auto dosing pH larutan nutrisi pada tanaman hidroponik yang terintegrasikan secara penuh berbasis teknologi Internet of Things (IoT). Sistem yang diusulkan dirancang untuk mengatasi keterbatasan pengelolaan pH manual dengan menghadirkan solusi otomatis yang dapat dipantau dari jarak jauh melalui antarmuka web yang dikembangkan secara mandiri. Secara keseluruhan, sistem ini terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu lapisan sensing (perangkat keras sensor dan mikrokontroler), lapisan pemrosesan (backend server dan database), dan lapisan presentasi (web dashboard). Gambaran umum arsitektur sistem yang diusulkan dijelaskan dalam subbab-subbab berikut.

3.4.1 Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang diusulkan mengikuti pola komunikasi berbasis protokol HTTP/REST dengan mekanisme polling periodik dari sisi web dashboard. ESP32 berperan sebagai node IoT yang membaca nilai pH dari sensor PH-4502C setiap interval waktu tertentu, mengolah data tersebut, mengendalikan relay untuk mengaktifkan pompa dosing yang sesuai apabila nilai pH berada di luar rentang threshold yang telah ditetapkan, sekaligus mengirimkan data pembacaan ke backend server melalui jaringan WiFi. Server backend yang dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express.js menerima data dari ESP32, menyimpannya ke database MySQL, serta menyajikannya kepada pengguna melalui antarmuka web secara real-time.

Alur kerja sistem secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut. Sensor pH PH-4502C dan sensor TDS SEN-0244 membaca kondisi larutan nutrisi dalam instalasi hidroponik secara kontinu dan bergantian. Sinyal tegangan analog dari masing-masing sensor dikonversi oleh ADC 12-bit ESP32 menjadi nilai digital, kemudian dihitung menjadi nilai pH aktual dan nilai TDS dalam satuan ppm menggunakan persamaan fungsi transfer hasil kalibrasi masing-masing sensor. Nilai pH dan TDS yang telah dikonversi kemudian ditampilkan secara lokal pada LCD 16x2 I2C dan dikirimkan ke server backend melalui HTTP POST request.

Secara bersamaan, ESP32 menjalankan logika pengendalian otomatis khusus untuk parameter pH: apabila pH < 5,5, ESP32 mengaktifkan relay channel pertama untuk menjalankan pompa dosing pH Up, sedangkan apabila pH > 6,5, ESP32 mengaktifkan relay channel kedua untuk menjalankan pompa dosing pH Down. Nilai TDS tidak memicu tindakan pengendalian apa pun oleh sistem; data TDS diteruskan ke dashboard web semata-mata sebagai informasi kondisi nutrisi larutan bagi pengguna.

3.4.2 Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras diawali dengan pembuatan skematik rangkaian elektronik menggunakan perangkat lunak Fritzing. Seluruh komponen dihubungkan ke ESP32 sesuai dengan konfigurasi pin yang telah direncanakan. Sensor pH-4502C dihubungkan dengan pin GPIO34 (ADC) ESP32 untuk jalur data analog, serta pin 5V dan GND untuk catuan daya. Modul relay 2-channel dihubungkan dengan pin GPIO25 (channel 1 untuk pompa pH Up) dan GPIO26 (channel 2 untuk pompa pH Down), serta pin 5V dan GND. LCD 16x2 I2C dihubungkan melalui jalur I2C dengan pin GPIO21 (SDA) dan GPIO22 (SCL).

Sistem catu daya dirancang menggunakan power supply 12V sebagai sumber daya utama. Tegangan 12V digunakan langsung untuk mengoperasikan dua pompa dosing peristaltik. Modul step-down DC-DC (LM2596) digunakan untuk menurunkan tegangan 12V menjadi 5V guna mencatu daya ESP32 dan modul relay. Seluruh koneksi komponen dirangkai secara permanen di atas PCB untuk memastikan keandalan dan kestabilan koneksi selama operasi jangka panjang. Konfigurasi pin lengkap ESP32 terhadap seluruh komponen pendukung disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Konfigurasi Pin ESP32

| No. | Komponen | Pin Komponen | Pin ESP32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor pH-4502C | VCC | 5V (via step-down) |
|  |  | GND | GND |
|  |  | Vout (analog) | 3.3 V |
| 2 | Sensor TDS SEN-0244 | VCC | 3.3V |
|  |  | GND | GND |
|  |  | Signal (analog) | GPIO35 (ADC1_CH7) |
| 3 | Modul Relay 2-Channel | VCC | 5V (via step-down) |
|  |  | GND | GND |
|  |  | IN1 (pH Up) | GPIO25 |
|  |  | IN2 (pH Down) | GPIO26 |
| 4 | LCD 16x2 I2C | VCC | 5V (via step-down) |
|  |  | GND | GND |
|  |  | SDA | GPIO21 |
|  |  | SCL | GPIO22 |

3.4.3 Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu Firmware ESP32 ditulis menggunakan bahasa C/C++ melalui Arduino IDE dan mencakup fungsionalitas: (1) pembacaan ADC sensor pH PH-4502C dan sensor TDS SEN-0244 secara bergantian, (2) konversi nilai ADC ke nilai pH dan TDS menggunakan persamaan kalibrasi masing-masing sensor, (3) logika kendali relay auto dosing berdasarkan nilai threshold pH yang telah ditetapkan, (4) penampilan data pH dan TDS pada LCD I2C, serta (5) pengiriman data pH dan TDS ke server backend melalui HTTP POST atau WebSocket menggunakan library WiFi dan HTTPClient yang tersedia pada paket ESP32 Arduino Core.

Aplikasi web monitoring dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js pada sisi backend, serta HTML, CSS, dan JavaScript pada sisi frontend. Backend menyediakan endpoint REST API untuk menerima data dari ESP32 dan menyajikan data ke frontend. Data pH dan TDS yang diterima disimpan ke database MySQL secara otomatis. Frontend menampilkan nilai pH dan TDS terkini, grafik historis keduanya, status pompa dosing, serta log aktivitas auto dosing.

3.4.4 Perancangan Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem dengan fungsionalitas yang disediakan oleh aplikasi yang dikembangkan. Dalam sistem ini terdapat satu aktor utama, yaitu Pengguna (petani atau operator sistem), yang berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka web dashboard. Adapun use case yang terdapat dalam sistem ini meliputi: (1) memantau nilai pH larutan nutrisi secara real-time, (2) melihat grafik historis perubahan pH, (3) melihat log aktivitas auto dosing, (4) mengatur nilai threshold pH Up dan pH Down, serta (5) memantau status aktif atau tidaknya pompa dosing. Selain aktor manusia, terdapat pula aktor sistem yaitu ESP32 yang secara otomatis menjalankan fungsi pembacaan sensor dan pengendalian relay tanpa memerlukan intervensi pengguna.

3.4.5 Perancangan Activity Diagram

Activity diagram dirancang untuk menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh dari kondisi awal hingga kondisi akhir. Alur kerja sistem dimulai ketika ESP32 melakukan inisialisasi sistem, yaitu memuat konfigurasi WiFi, menghubungkan diri ke jaringan, dan menginisialisasi komponen LCD serta pin relay. Setelah inisialisasi berhasil, sistem masuk ke dalam loop utama yang berjalan secara terus-menerus.

Dalam setiap iterasi loop, ESP32 membaca nilai ADC dari sensor pH dan mengkonversinya ke nilai pH aktual menggunakan persamaan kalibrasi. Nilai pH tersebut kemudian ditampilkan pada LCD dan dikirimkan ke server backend melalui HTTP POST. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan kondisi: apabila nilai pH < 5,5, relay channel pertama diaktifkan untuk menjalankan pompa dosing pH Up selama interval waktu tertentu; apabila nilai pH > 6,5, relay channel kedua diaktifkan untuk menjalankan pompa dosing pH Down; apabila nilai pH berada dalam rentang 5,5–6,5, kedua relay dinonaktifkan dan sistem menunggu hingga interval pembacaan berikutnya. Siklus ini berulang secara kontinu selama sistem beroperasi.

3.5 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap komponen maupun sistem secara keseluruhan dapat berfungsi sesuai dengan yang dirancang. Terdapat lima tahap pengujian yang dilaksanakan dalam penelitian ini, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Pengujian Kalibrasi Sensor pH-4502C

Pengujian kalibrasi bertujuan untuk mendapatkan persamaan fungsi transfer yang akurat antara nilai ADC keluaran sensor dan nilai pH aktual larutan. Pengujian dilakukan dengan mencelupkan probe sensor ke dalam dua belas sampel larutan yang memiliki nilai pH berbeda-beda, mulai dari pH 2 hingga pH 13. Setiap sampel diukur pula menggunakan pH meter standar sebagai nilai referensi. Data nilai ADC sensor dan nilai pH meter kemudian di-plot dan dilakukan analisis regresi linear untuk memperoleh persamaan kalibrasi beserta nilai koefisien determinasi (R²) sebagai indikator kualitas kalibrasi. Hasil pengujian kalibrasi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik perbandingan.

b. Pengujian Akurasi Pembacaan Sensor

Pengujian akurasi dilakukan dengan membandingkan nilai pH yang ditampilkan oleh sistem terhadap nilai pH yang ditunjukkan oleh pH meter standar pada sampel larutan yang sama. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali pembacaan pada masing-masing sampel untuk memperoleh nilai rata-rata dan mengidentifikasi konsistensi pembacaan sensor. Nilai error dan akurasi dihitung menggunakan persamaan yang telah disebutkan pada subbab 3.3 dan disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Format Data Pengujian Akurasi Sensor

| Sampel Larutan | pH Meter (Referensi) | Sensor (Pembacaan 1) | Sensor (Pembacaan 2) | Sensor (Pembacaan 3) | Akurasi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Larutan Buffer pH 4 | 4,00 | ... | ... | ... | ... |
| Larutan Buffer pH 7 | 7,00 | ... | ... | ... | ... |
| Larutan Uji pH 5,5 | 5,50 | ... | ... | ... | ... |
| Larutan Uji pH 6,5 | 6,50 | ... | ... | ... | ... |
| Rata-rata | - | - | - | - | ... |

c. Pengujian Sistem Auto Dosing

Pengujian sistem auto dosing bertujuan untuk memverifikasi bahwa mekanisme pengendalian pH otomatis bekerja sesuai dengan logika yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dengan memberikan kondisi pH yang disengaja berada di luar rentang threshold, kemudian mengamati respons sistem. Skenario pengujian mencakup dua kondisi: pertama, larutan dikondisikan ber-pH < 5,5 (kondisi terlalu asam) untuk menguji aktivasi pompa pH Up; kedua, larutan dikondisikan ber-pH > 6,5 (kondisi terlalu basa) untuk menguji aktivasi pompa pH Down. Parameter yang dicatat meliputi nilai pH awal sebelum perlakuan, waktu aktivasi pompa (response time), nilai pH akhir setelah pompa berhenti, waktu stabilisasi (settling time), dan status akhir sistem. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Format Data Pengujian Sistem Auto Dosing

| No. | pH Awal | Kondisi | Pompa Aktif | Response Time (detik) | pH Akhir | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | < 5,5 | pH terlalu asam | Pompa pH Up | ... | ... | ... |
| 2 | > 6,5 | pH terlalu basa | Pompa pH Down | ... | ... | ... |
| 3 | 5,5–6,5 | pH dalam rentang optimal | Kedua pompa OFF | - | ... | ... |

d. Pengujian Konektivitas dan Transmisi Data

Pengujian konektivitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa ESP32 dapat terhubung ke jaringan WiFi secara stabil dan berhasil mengirimkan data pembacaan sensor ke server backend melalui HTTP POST request. Pengujian mencakup keberhasilan koneksi WiFi, keberhasilan pengiriman data ke endpoint API yang telah disediakan oleh server, serta keberhasilan penyimpanan data ke database MySQL. Pengujian dilakukan dalam kondisi jaringan normal dan dicatat tingkat keberhasilan pengiriman data (success rate) selama periode pengujian tertentu.

e. Pengujian Antarmuka Web Dashboard

Pengujian antarmuka web dashboard dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang dikembangkan pada aplikasi web dapat berfungsi dengan baik dan menampilkan data secara akurat. Aspek yang diuji meliputi tampilan nilai pH real-time yang sesuai dengan pembacaan sensor, pembaruan grafik historis pH secara periodik, akurasi log aktivitas auto dosing, serta responsivitas tampilan pada berbagai ukuran layar (smartphone dan komputer). Pengujian antarmuka dilakukan menggunakan metode black-box testing dengan memeriksa kesesuaian output yang ditampilkan terhadap data yang tersimpan di database.

f. Pengujian Akurasi Sensor TDS

Pengujian akurasi sensor TDS dilakukan dengan membandingkan nilai TDS yang ditampilkan oleh sistem terhadap nilai referensi dari TDS meter standar pada sampel larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Pengujian mencakup minimal lima sampel larutan dengan konsentrasi TDS yang bervariasi, mulai dari larutan encer (di bawah 100 ppm) hingga larutan dengan konsentrasi mendekati batas atas sensor (±800 ppm). Nilai error dan akurasi dihitung menggunakan persamaan yang sama dengan pengujian akurasi sensor pH. Karena sensor TDS berfungsi sebagai monitoring pendukung, standar akurasi minimum yang ditetapkan adalah 90% atau error ≤10%, yang masih dapat memberikan informasi yang cukup representatif bagi pengguna.

Tabel 3.6 Format Data Pengujian Akurasi Sensor TDS

| Sampel Larutan | TDS Meter (Ref.) | Sensor (Baca 1) | Sensor (Baca 2) | Sensor (Baca 3) | Akurasi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquades (±0 ppm) | 0 | ... | ... | ... | ... |
| Larutan Uji 100 ppm | 100,00 | ... | ... | ... | ... |
| Larutan Uji 300 ppm | 300,00 | ... | ... | ... | ... |
| Larutan Uji 500 ppm | 500,00 | ... | ... | ... | ... |
| Larutan Uji 800 ppm | 800,00 | ... | ... | ... | ... |
| Rata-rata | - | - | - | - | ... |

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan implementasi Internet of Things (IoT) untuk pemantauan dua parameter kualitas larutan nutrisi pada tanaman hidroponik secara real-time, yaitu pH dan TDS, sekaligus pengendalian nilai pH secara otomatis melalui mekanisme auto dosing. Sistem dirancang dengan pembagian peran yang jelas: pH dikendalikan secara otomatis menggunakan dua pompa dosing peristaltik yang diaktifkan berdasarkan nilai threshold dan zona toleransi (deadband), sedangkan TDS dimonitor secara pasif sebagai informasi pendukung kondisi nutrisi larutan yang dapat dilihat oleh pengguna melalui dashboard web maupun LCD lokal. Secara garis besar, sistem terdiri atas tiga lapisan yang bekerja secara terintegrasi: lapisan perangkat keras (ESP32, sensor pH, sensor TDS, relay, dan pompa dosing), lapisan backend server (Node.js/Express.js dengan basis data MySQL), serta lapisan antarmuka pengguna berbasis web. Ketiga lapisan ini terhubung menggunakan protokol WebSocket yang memungkinkan pertukaran data secara real-time dengan latensi rendah (Fette & Melnikov, 2011).

Lapisan perangkat keras bertanggung jawab atas pembacaan nilai pH dari sensor PH-4502C, pengambilan keputusan pengendalian relay secara otomatis berdasarkan logika ambang batas (threshold) dan zona toleransi (deadband), serta pengiriman data ke server melalui koneksi WebSocket. Lapisan backend berperan menyimpan data historis ke basis data MySQL, mendistribusikan data real-time ke antarmuka web, dan mengirimkan notifikasi email ketika nilai pH melampaui batas kritis. Lapisan frontend menyajikan data secara visual kepada pengguna melalui dashboard interaktif yang dapat diakses dari perangkat apa pun dengan browser, tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.

## 4.2 Alur Kerja Firmware ESP32

Firmware ESP32 merupakan inti dari seluruh logika sistem yang dikembangkan. Alur kerja firmware dirancang secara sekuensial dengan beberapa percabangan kondisional yang memastikan sistem dapat beroperasi dengan andal baik dalam kondisi jaringan yang tersedia maupun ketika koneksi internet terputus. Alur kerja firmware secara menyeluruh digambarkan dalam flowchart yang ditampilkan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Flowchart Alur Kerja Firmware ESP32

### 4.2.1 Tahap Inisialisasi Sistem

Saat perangkat dinyalakan, firmware menjalankan tahap inisialisasi yang mencakup beberapa proses penting secara berurutan. Pertama, ESP32 menginisialisasi komunikasi Serial untuk keperluan debugging, antarmuka I2C untuk komunikasi dengan LCD 16x2, dan modul LCD itu sendiri sehingga siap menampilkan informasi kepada pengguna secara lokal. Kedua, sistem mengonfigurasi mode pin GPIO yang digunakan oleh modul relay 2-channel sebagai output digital. Ketiga, firmware memuat konfigurasi sistem yang telah tersimpan sebelumnya dari memori non-volatile (NVS), termasuk nilai threshold pH, toleransi (deadband), dan mode operasi yang terakhir digunakan.

Penggunaan NVS untuk menyimpan konfigurasi merupakan pendekatan yang direkomendasikan pada platform ESP32 karena data tetap tersimpan meskipun perangkat mengalami pemadaman daya atau restart paksa (Espressif Systems, 2023). Dengan demikian, pengguna tidak perlu mengatur ulang konfigurasi sistem setiap kali perangkat dihidupkan kembali, yang secara signifikan meningkatkan kemudahan penggunaan sistem.

### 4.2.2 Manajemen Koneksi Jaringan (Mode AP dan STA)

Setelah inisialisasi, firmware memeriksa apakah kredensial jaringan Wi-Fi (SSID dan kata sandi) telah tersimpan di dalam NVS. Percabangan ini menentukan mode operasi jaringan yang akan digunakan oleh ESP32. Apabila tidak ditemukan kredensial yang tersimpan, ESP32 akan masuk ke Mode Access Point (Mode AP) di mana perangkat berperan sebagai titik akses Wi-Fi mandiri. Pada kondisi ini, ESP32 menjalankan web server lokal beserta rute API-nya sehingga pengguna dapat terhubung langsung ke ESP32 melalui smartphone atau laptop untuk melakukan konfigurasi awal jaringan, seperti memasukkan SSID dan kata sandi Wi-Fi rumah atau laboratorium.

Sebaliknya, apabila kredensial Wi-Fi ditemukan, ESP32 akan menjalankan Mode Station (STA) dan mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi yang telah dikonfigurasi. Dalam mode ini, setelah koneksi berhasil, firmware mengambil nilai threshold pH dan mode operasi terkini dari backend API, kemudian menginisialisasi koneksi WebSocket ke server. Selanjutnya, ESP32 mengirimkan status awal kedua relay ke server agar kondisi sistem terpantau sejak pertama kali perangkat terhubung. Pemisahan antara Mode AP dan Mode STA ini mengikuti pola desain yang umum diterapkan pada perangkat IoT berbasis ESP32 untuk menyederhanakan proses provisioning jaringan tanpa memerlukan antarmuka fisik tambahan seperti layar sentuh atau tombol input (Kolban, 2018).

### 4.2.3 Void Loop — Siklus Eksekusi Utama

Setelah inisialisasi dan pengaturan koneksi selesai, firmware memasuki fungsi void loop yang berjalan secara terus-menerus dan berulang. Di dalam siklus loop ini terdapat serangkaian tugas yang dieksekusi secara periodik berdasarkan kondisi dan selang waktu tertentu. Pendekatan berbasis pengecekan waktu (millis-based timing) digunakan sebagai pengganti fungsi delay() agar berbagai tugas dapat berjalan secara pseudo-paralel tanpa saling memblokir satu sama lain (Margolis, 2020).

Tugas pertama dalam loop adalah menangani permintaan dari klien web server, yang aktif baik dalam Mode AP maupun Mode STA. Selanjutnya, apabila sistem sedang tidak dalam Mode AP, firmware menjalankan WebSocket loop untuk memproses pesan masuk dan keluar, serta memeriksa stabilitas koneksi Wi-Fi. Secara paralel, sistem juga memperbarui tampilan halaman LCD setiap tiga detik, bergantian antara informasi nilai pH terkini dan status relay, sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara lokal tanpa harus membuka dashboard web.

### 4.2.4 Pembacaan Sensor dan Logika Kendali Otomatis

Pembacaan nilai pH dari sensor PH-4502C dan nilai TDS dari sensor SEN-0244 dilakukan secara bergantian setiap 1.500 milidetik. Pada setiap siklus pembacaan, nilai tegangan analog dari GPIO 34 (sensor pH) dan GPIO 35 (sensor TDS) dikonversi oleh ADC 12-bit ESP32 menjadi nilai digital, kemudian dihitung ke nilai pH aktual dan nilai TDS dalam satuan ppm menggunakan persamaan regresi linier hasil kalibrasi dua titik pada masing-masing sensor (Chuzaini & Dzulkiflih, 2022). Kedua nilai tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui tampilan data di LCD.

Setelah nilai pH dan TDS diperoleh, firmware memeriksa apakah sistem sedang berjalan dalam mode otomatis. Logika kendali otomatis hanya diterapkan pada parameter pH: apabila mode otomatis aktif, fungsi autoModeControl dipanggil untuk membandingkan nilai pH dengan threshold dan toleransi yang telah dikonfigurasi. Nilai TDS tidak mempengaruhi logika kendali relay apa pun; data TDS langsung diteruskan ke proses pengiriman ke backend untuk ditampilkan pada dashboard web.

| Kondisi pH | Tindakan Sistem | Relay yang Aktif |
| --- | --- | --- |
| pH > threshold + deadband (terlalu basa) | Mengaktifkan pompa larutan asam (pH Down) untuk menurunkan pH | Relay 1 ON, Relay 2 OFF |
| pH < threshold − deadband (terlalu asam) | Mengaktifkan pompa larutan basa (pH Up) untuk menaikkan pH | Relay 1 OFF, Relay 2 ON |
| threshold − deadband ≤ pH ≤ threshold + deadband (rentang optimal) | Menonaktifkan kedua pompa; pH dinyatakan stabil | Relay 1 OFF, Relay 2 OFF |

Tabel 4.1 Logika Kendali Otomatis Berdasarkan Nilai pH

Penerapan zona toleransi (deadband) di sekitar nilai threshold merupakan strategi yang terbukti efektif dalam mencegah fenomena chattering, yaitu aktivasi dan deaktivasi relay yang terjadi berulang kali dalam waktu singkat akibat fluktuasi nilai sensor di sekitar batas kendali (Ogata, 2010). Dengan adanya deadband, pompa hanya akan aktif ketika nilai pH benar-benar menyimpang melampaui batas toleransi, sehingga usia pompa lebih panjang dan konsumsi larutan dosing lebih efisien. Selain itu, terdapat batas waktu minimum operasi relay (RELAY_MIN_ON_TIME) yang memastikan pompa beroperasi cukup lama untuk memberikan efek perubahan pH yang terukur sebelum dapat dinonaktifkan kembali.

### 4.2.5 Pengiriman Data ke Backend melalui WebSocket

Setiap selesai membacaan sensor, firmware mencetak nilai pH ke port Serial untuk keperluan debugging, kemudian memeriksa dua kondisi secara bersamaan: apakah koneksi WebSocket sedang aktif dan apakah sistem tidak sedang dalam Mode AP. Apabila kedua kondisi terpenuhi, nilai pH dikemas dalam format JSON dan dipublikasikan ke backend server melalui koneksi WebSocket dengan struktur pesan yang telah disepakati.

Pemilihan WebSocket sebagai protokol komunikasi utama memberikan keunggulan dibandingkan pendekatan HTTP polling yang digunakan pada beberapa penelitian sebelumnya. WebSocket mendukung komunikasi dupleks penuh yang persisten, sehingga data dapat mengalir dua arah secara bersamaan tanpa overhead pembukaan koneksi baru pada setiap pengiriman data (Pimentel & Nickerson, 2012). Hal ini sangat krusial untuk sistem monitoring real-time dengan interval pembacaan yang pendek seperti pada penelitian ini. Setelah pengiriman data selesai, satu siklus loop dinyatakan selesai dan proses kembali diulang dari awal.

## 4.3 Ringkasan Tahapan Alur Kerja Firmware

Untuk memberikan gambaran menyeluruh yang lebih ringkas, seluruh tahapan alur kerja firmware ESP32 yang telah diuraikan di atas dirangkum dalam tabel berikut:

| No. | Tahapan | Deskripsi Singkat | Kondisi Eksekusi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inisialisasi Serial, I2C, LCD | Mempersiapkan semua antarmuka komunikasi dan tampilan lokal | Sekali saat boot |
| 2 | Set Pin Mode Relay | Mengonfigurasi GPIO 25 dan GPIO 26 sebagai output digital | Sekali saat boot |
| 3 | Load Config NVS | Memuat threshold, deadband, dan mode operasi dari memori non-volatile | Sekali saat boot |
| 4 | Cek SSID Tersimpan | Menentukan apakah akan masuk Mode AP atau Mode STA | Sekali saat boot |
| 5 | Mode AP / Koneksi STA | Membuka hotspot lokal atau terhubung ke Wi-Fi yang telah dikonfigurasi | Bersyarat, sekali saat boot |
| 6 | Setup Web Server & API | Menginisialisasi rute HTTP untuk konfigurasi (Mode AP) atau pengambilan config (Mode STA) | Sekali saat boot |
| 7 | Init WebSocket & Kirim Status Awal | Membuka koneksi WebSocket dan menginformasikan status relay awal ke backend | Sekali (Mode STA) |
| 8 | Loop: Tangani Klien Web Server | Memproses permintaan HTTP dari klien yang mengakses portal konfigurasi | Setiap iterasi loop |
| 9 | Loop: WebSocket Loop & Cek Wi-Fi | Memproses pesan WebSocket masuk dan memantau stabilitas koneksi | Setiap iterasi (bukan Mode AP) |
| 10 | Loop: Ganti Halaman LCD tiap 3 detik | Bergantian menampilkan nilai pH dan status relay pada layar lokal | Setiap 3 detik |
| 11 | Loop: Baca Sensor pH & TDS (tiap 1,5 detik) | Membaca ADC dari sensor pH (GPIO 34) dan sensor TDS (GPIO 35), mengonversi ke nilai pH aktual dan nilai TDS (ppm) | Setiap 1.500 ms |
| 12 | Loop: Update Tampilan LCD | Memperbarui data yang ditampilkan pada layar LCD | Setiap 1.500 ms |
| 13 | Loop: Kendali Otomatis (jika Mode Auto) | Menjalankan logika threshold-deadband dan mengontrol relay sesuai kondisi pH | Setiap 1.500 ms (Mode Auto) |
| 14 | Loop: Cetak Serial & Publish WebSocket | Mencetak data ke Serial dan mengirim JSON pH ke backend (jika terhubung) | Setiap 1.500 ms |

Tabel 4.2 Ringkasan Tahapan Alur Kerja Firmware ESP32

## 4.4 Implementasi Perangkat Keras dan Wiring

Implementasi perangkat keras sistem ini melibatkan delapan komponen utama yang saling terhubung dan bekerja secara terpadu. Pemilihan setiap komponen didasarkan pada kesesuaian spesifikasi teknis, ketersediaan di pasaran, serta kemudahan integrasi dengan platform ESP32 dan Arduino IDE.

### 4.4.1 Komponen Utama dan Fungsinya

| No. | Komponen | Fungsi dalam Sistem |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 | Mikrokontroler utama; menjalankan firmware, membaca ADC, mengendalikan relay, dan mengelola koneksi Wi-Fi serta WebSocket |
| 2 | Sensor PH-4502C | Mengukur nilai pH larutan nutrisi secara analog; output dihubungkan ke pin ADC GPIO 34 ESP32 |
| 3 | Sensor TDS SEN-0244 | Mengukur konsentrasi TDS larutan nutrisi secara analog; output dihubungkan ke pin ADC GPIO 35 ESP32; berfungsi sebagai parameter monitoring pendukung kondisi nutrisi larutan |
| 4 | Modul Relay 2-Channel | Mengendalikan dua pompa dosing secara independen; IN1 → GPIO 25, IN2 → GPIO 26; dikonfigurasi active-low |
| 5 | Pompa Dosing Peristaltik 12V | Aktuator untuk mengalirkan larutan pH Down (pompa 1) dan pH Up (pompa 2) ke dalam tangki nutrisi secara presisi |
| 6 | LCD 16x2 I2C | Menampilkan nilai pH terkini dan status relay secara lokal; terhubung via SDA → GPIO 21 dan SCL → GPIO 22 |
| 7 | Power Supply 12V | Sumber daya utama untuk pompa peristaltik dan seluruh rangkaian elektronik |
| 8 | Step-Down DC-DC (Buck Converter) | Menurunkan tegangan 12V menjadi 5V untuk menyuplai ESP32, sensor, LCD, dan relay secara stabil |
| 9 | PCB (Perfboard) | Media perakitan permanen seluruh komponen; menggantikan breadboard agar rangkaian lebih kokoh dan rapi |

Tabel 4.3 Komponen Perangkat Keras dan Fungsinya

### 4.4.2 Konfigurasi Wiring (Pin Mapping)

Koneksi antara setiap komponen dan pin GPIO ESP32 dirancang berdasarkan pertimbangan fungsi pin (analog input, digital output, dan I2C) serta distribusi beban tegangan yang aman. Tabel berikut merangkum pemetaan pin yang diimplementasikan:

| Komponen | Pin Komponen | Pin ESP32 | Level Tegangan | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LCD I2C 16x2 | SDA | GPIO 21 | 3.3V / 5V | Komunikasi data I2C |
| LCD I2C 16x2 | SCL | GPIO 22 | 3.3V / 5V | Clock I2C |
| Modul Relay | IN1 | GPIO 25 | 3.3V | Kontrol Pompa 1 (pH Down) |
| Modul Relay | IN2 | GPIO 26 | 3.3V | Kontrol Pompa 2 (pH Up) |
| Sensor PH-4502C | Signal (A) | GPIO 34 | 0–3.3V analog | Pembacaan ADC nilai pH |
| Semua komponen | VCC | 5V (Step-Down) | 5V | Suplai daya utama komponen |
| Semua komponen | GND | GND bersama | 0V | Common ground |
| Sensor TDS SEN-0244 ★BARU | Signal (A) | GPIO 35 | 0–3.3V analog | Pembacaan ADC nilai TDS (ppm) |

Tabel 4.4 Pemetaan Pin (Wiring Diagram) Sistem

Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi wiring adalah perbedaan level tegangan antara modul sensor PH-4502C yang memerlukan VCC 5V untuk kestabilan sirkuit pengondisi sinyal, sementara pin ADC ESP32 hanya mampu menerima tegangan maksimum 3,3V. Untuk mengatasi hal ini, kalibrasi offset dilakukan pada sisi software sehingga nilai tegangan yang terbaca oleh ADC tetap dalam rentang aman (0–3,3V) namun menghasilkan konversi nilai pH yang akurat. Pendekatan ini lebih sederhana dibandingkan menggunakan rangkaian pembagi tegangan eksternal dan tidak mengurangi akurasi sistem secara signifikan (Chuzaini & Dzulkiflih, 2022).

REFERENSI (Bab IV)

Chuzaini, A., & Dzulkiflih. (2022). Rancang bangun alat ukur pH air otomatis berbasis Arduino. Jurnal Inovasi Fisika Indonesia, 11(2), 30–37.

Espressif Systems. (2023). ESP32 Technical Reference Manual (Version 5.1). Espressif Systems. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

Fette, I., & Melnikov, A. (2011). The WebSocket Protocol. RFC 6455. Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC6455

Kolban, N. (2018). Kolban's Book on ESP32. Leanpub. https://leanpub.com/kolban-ESP32

Margolis, M. (2020). Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects (3rd ed.). O'Reilly Media.

Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering (5th ed.). Prentice Hall.

Pimentel, V., & Nickerson, B. G. (2012). Communicating and displaying real-time data with WebSocket. IEEE Internet Computing, 16(4), 45–53. https://doi.org/10.1109/MIC.2012.64

Chuzaini, F., & Dzulkiflih. (2022). IoT Monitoring Kualitas Air dengan Menggunakan Sensor Suhu, pH, dan Total Dissolved Solids (TDS). Jurnal Inovasi Fisika Indonesia, 11(3), 46–56. ← Sudah ada di daftar pustaka, pastikan dikutip di subbab TDS (2.2.5).

2. Rouhillah, R., Salfikar, I., & Ichan, M. (2022). Kontrol Nutrisi Tanaman Hidroponik Berbasis Monitoring Internet of Things. Elektron: Jurnal Ilmiah, 14(2), 72–77. ← Sudah ada, perkuat kutipan pada bagian TDS.

3. Marisa, M., Carudin, C., & Ramdani, R. (2021). Otomatisasi Sistem Pengendalian dan Pemantauan Kadar Nutrisi Air menggunakan Teknologi NodeMCU ESP8266. Jurnal Teknologi Terpadu, 7(2), 127–134. ← Sudah ada, kutip untuk rentang TDS selada 560–840 ppm.

4. Saputra, A. (2024). Karakterisasi Sensor TDS SEN-0244 dan Sensor pH-4502C dalam Implementasinya pada Penanaman Hidroponik. ← Sudah ada, kutip di subbab spesifikasi sensor TDS.

4.2

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Adani, F., & Salsabil, S. (2019). Internet of Things: Sejarah Teknologi Dan Penerapannya. Isu Teknologi STT Mandala, 14(2), 92–99.

Adani, M. R. (2021). Use Case Diagram: Pengertian, Fungsi, dan Contoh Penerapan. Sekawan Media.

AMAT, S. (2025). ANALISIS SPASIAL PADA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN PADA GENERASI Z DI INDONESIA TAHUN 2024 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

Arifien, Y. (2023). BAB 1 KONSEP URBAN FARMING. Pertanian Urban, 1.

Calibra, R. G., Ardiansah, I., & Bafdal, N. (2021). Pengendalian Kualitas Air untuk Tanaman Hidroponik Menggunakan Raspberry Pi dan Arduino Uno. Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi, 7(1). https://doi.org/10.28932/jutisi.v7i1.3421

Chuzaini, F., & Dzulkiflih. (2022). IoT Monitoring Kualitas Air dengan Menggunakan Sensor Suhu, pH, dan Total Dissolved Solids (TDS). Jurnal Inovasi Fisika Indonesia, 11(3), 46–56.

Dance Tangkesalu et al. (2020). Inovasi Teknologi dalam Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Agribisnis: Analisis Penerapan Sistem Hidroponik di Sektor Pertanian. Universitas Tadulako Palu.

Darmawan, I. W. B., Kumara, I. N. S., & Khrisne, D. C. (2022). Smart Garden Sebagai Implementasi Sistem Kontrol Dan Monitoring Tanaman Berbasis Teknologi Cerdas. Jurnal SPEKTRUM, 8(4), 161. https://doi.org/10.24843/spektrum.2021.v08.i04.p19

Devita, D. G., Musa, W., & Abdussamad, S. (2024). Rancang Bangun Sistem Pengontrol dan Monitoring pH Air Hidroponik Menggunakan Aplikasi Blynk. Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering, 6(1), 57–62.

Dwina, R. A., Estriani, H. N., Munir, A. M., & Rizki, K. UPAYA WORLD FOOD PROGRAMME DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN DI UKRAINA AKIBAT PERANG RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022.

Halauddin, H., Supiyati, S., & Suhendra, S. (2018). Perancangan Dan Pemanfaatan Teknologi Hidroponik Vertikal Hidro 40 Hole. Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS, 16(1), 41–51.

Imam Muammarul, A. E. (2019). Pengendalian Suhu Air Menggunakan Sensor Suhu DS18B20. Jurnal J-Ensitec, 06(1), 347–352.

Kamal, K., Tyas, U. M., Buckhari, A. A., & Pattasang, P. (2023). Implementasi Aplikasi Arduino IDE Pada Mata Kuliah Sistem Digital. Jurnal Pendidikan Dan Teknologi (TEKNOS), 1(1), 1–10.

Marisa, M., Carudin, C., & Ramdani, R. (2021). Otomatisasi Sistem Pengendalian dan Pemantauan Kadar Nutrisi Air menggunakan Teknologi NodeMCU ESP8266. Jurnal Teknologi Terpadu, 7(2), 127–134.

Mariyanto, J. (2025). Krisis global dan implikasinya bagi pertanian Indonesia: Perubahan iklim, konflik geopolitik, dan spekulasi pasar. Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian, 2(1), 22-43.

Noor, R. M., & Suwandana, E. (2024). Ancaman krisis petani di Indonesia berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, 8(2), 226-234.

Nurgiwiati. (2017). Pemrograman Bahasa C/C++ untuk Mikrokontroler. Jurnal Teknik Informatika.

Pancawati, J., & Yulianto, A. N. (2016). pH dan Sistem Nutrisi Hidroponik. Jurnal Pertanian Terapan, 4(1).

Roidah, I. S. (2014). Pemanfaatan Lahan Dengan Menggunakan Sistem Hidroponik. Jurnal Bonorowo, 1(2), 43–50.

Rouhillah, R., Salfikar, I., & Ichan, M. (2022). Kontrol Nutrisi Tanaman Hidroponik Berbasis Monitoring Internet of Things. Elektron: Jurnal Ilmiah, 14(2), 72–77.

Safiroh W. P., et al. (2022). Sistem Monitoring dan Pengendalian pH Larutan Nutrisi pada Budidaya Hidroponik. Jurnal Teknologi Pertanian.

Saputra, A. (2024). Karakterisasi Sensor TDS SEN-0244 Dan Sensor pH-4502C Dalam Implementasinya Pada Penanaman Hidroponik.

Saputro, A. S. (2025). Hidroponik Sistem Rakit Apung Solusi Urban Farming di Kota Surakarta. Jurnal Pertanian Urban, 14(1), 282–290.

Susilo, W. N., et al. (2023). Sistem Monitoring Voltage Power Station Berbasis ESP32. Jurnal KOMP, 08(01), 21–29.

Tiara et al. (2024). Sistem Smart Plant Monitoring pada Hidroponik Melon Berbasis Internet of Things. Jurnal Teknik Informatika.

Uri Tanoto. (2020). Activity Diagram: Pengertian, Fungsi, Contoh serta Cara Membuatnya. Jojonomic.

Widyatmika, I. P. A. W., et al. (2021). Perbandingan Kinerja Arduino Uno dan ESP32 Terhadap Pengukuran Arus dan Tegangan. Jurnal Otomasi Kontrol Dan Instrumentasi, 13(1), 35–47.

Wilianto, & Kurniawan, A. (2018). Sejarah, Cara Kerja Dan Manfaat Internet of Things. Matrix, 8(2), 36–41.

Daftar gambar
MM, I. E., Utami, D., & Winardi, G. D. (2023). HIDROPONIK SISTEM WICK DENGAN MEDIA ROCK WOOL DI KOTA BINJAI TIMUR. Pengabdian Deli Sumatera, 2(1).